PROBLEMAS DE TERMODINÂMICA QUÌMICA II

MIEQ

Engª dos Materiais

2007 - 2008

1. DIAGRAMAS DE EQUILÍBRIO DE FASES

## Problema 1

São dados os valores (P, x, y) do equilíbrio Líquido-gás (LG)  para o sistema acetonitrilo(1)+nitrobenzeno(2)  a 75 ºC.

a) Construa o diagrama (P, x, y) do sistema binário;

b) Diga o que acontece quando se diminui a pressãode uma mistura líquida equimolar desde 90 a 40 kPa.

## Problema 2

São dados os valores (T, x, y) do equilíbrio LG para o sistema acetonitrilo(1)+nitrobenzeno(2) a 70 kPa.

a) Construa o diagrama (T, x, y) do sistema binário;

b) Diga o que acontece quando se arrefece uma mistura gasosa equimolar desde 90 a 65 ºC.

c) Construa o diagrama (y, x).

## Problema 3

Considere o diagrama temperatura – composição do equilíbrio líquido + gás para o sistema água(1)+acetato de etilo(2) a 1 atm, dado em anexo.

- Identifique os pontos notáveis e cada zona do diagrama

- Construa o diagrama (y, x) e comente;

- Considere que 100 moles de uma mistura de composição 30 % molar em acetato de etilo é aquecida de 70 a 100 ºC.

b1)  Referir as transformações que têm lugar nesse processo de aquecimento;

b2)   Determinar a composição e quantidade das fases em equilíbrio à temperatura de 85 ºC.

## Problema 4

Os líquido iónicos (LIs) representam uma nova classe de compostos líquidos à temperatura ambiente com propriedades novas e prometedoras, sob o ponto de vista ambiental das aplicações em engenharia . São geralmente formados por um catião orgânico e uma anião inorgânico. Por exemplo, o catião orgânico,1 butil-3-metil-imidazólio, [C4MIM]+, pode combinar-se com o anião inorgânico Bis((trifluorometil)sulfonil)imida, [NTf2]-. Os resultados que se seguem dizem respeito ás misturas líquidas binárias de [C4MIM]+ [NTf2]- com os solventes ciclohexanol e 1,2-hexanodiol. Os iões  [C4MIM]+ [NTf2]-  são:

## Curvas de coexistência LL para o sistema [C4MIM]+ [NTf2]-(1)+Ciclohexanol (2) (▲, ∆) e [C4MIM]+ [NTf2]- (1) + 1,2-hexanodiol (2) (, ○).

- Identifique os domínios de fases e os pontos notáveis do diagrama;

- Descreva o que acontece no arrefecimento de uma mistura 70 % (em massa) de LI com ciclohexanol desde 330 a 300 K.

- Qual a composição das fases em equilíbrio à temperatura de 300 K para a mistura referida?

## Problema 5

Considere o diagrama de fases (T,x) referente ao sistema prata(Ag)+Ouro(Au) dado em anexo.

- Identifique os domínios de fases e os pontos notáveis do diagrama;

- Considere o arrefecimento de 100 kg de uma liga constituída por 40% (ponderal)  inicialmente à temperatura de 1050 ºC.

- descreva os fenómenos que ocorrem se o arrefecimento tiver lugar até à temperatura de 950ºC;

- determine a composição e quantidade das fases obtidas à temperatura de 1000 ºC.

## RESPOSTA:  b) m(líquido)= 71 kg ;  m(sólido)= 29 kg.

## Problema 6

Considere o diagrama de fases (T,x) referente ao sistema zinco(Zn)+magnésio(Mg) dado em anexo.

- Identifique os domínios de fases e os pontos notáveis do diagrama;

- Considere o arrefecimento de 100 moles de uma liga indicada pelo ponto M no diagrama:

  - descreva os fenómenos que ocorrem se o arrefecimento tiver lugar até à temperatura de 300ºC;

  - determine a temperatura a que deverá ser arrefecida a referida mistura de modo a que precipitem 8.3 moles de magnésio no composto S.

M

S

RESPOSTA:  b)  t = 400 ºC

% molar

## Problema 7

O diagrama de fases do sistema CaF2 + CaCl2 dá-se em anexo.

Considere o arrefecimento de 100 mol de uma mistura dos dois compostos, 70 % molar em CaCl2, desde a temperatura de 800 ºC até à de 500 ºC.

- Identifique os domínios de fases e os pontos notáveis do diagrama;

- Refira os fenómenos que ocorrem durante o arrefecimento lento da mistura anteriormente referida;

- Determine as quantidades:

  - das fases presentes imediatamente antes da transformação que ocorre à temperatura Te;

  - das fases sólidas (primárias e secundárias) existentes a 500 ºC.

DADOS : MCaCl2= 110.983 ;  MCaF2 = 78.075

% molar

2. CÁLCULO DE FUGACIDADES E COEFICIENTES DE FUGACIDADE

## Problema 8

Calcule a fugacidade do árgon à temperatura de 273.15 K e à pressão de 10.1 MPa:

a)	supondo que o comportamento PVT do gás é descrito pela equação de estado de virial;

b)	supondo que o comportamento PVT do gás é descrito pela equação de estado de SOAVE.

Notas:

(i) Tenha em atenção que para equações de estado explicitas no volume molar, é conveniente considerar a relação

lnϕ=Z−1⋅dVV+Z−1−lnZ

onde V é o volume molar e Z o factor de compressibilidade.

(ii)  Para a equação de estado de SOAVE, o coeficiente de fugacidade é definido por:

lnϕ=Z−1−lnZ−B−AB⋅lnZ+BZ,

onde:		A=a⋅PR⋅T2	e	B=b⋅PR⋅T.

| Dados: | Para o árgon (a 273.15 K): |  |  | B = - 21.18cm3/mol, |  |  | C = 1 173 cm6.mol-2, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tc = 150.66 K, |  |  | Pc = 4 860 kPa, |  |  |  = 0. |
| Equação de SOAVE: |  |  | P=R⋅TVm−b−aTVm⋅Vm+b |  |  |  |  |  |
| aT=ac⋅1+α⋅1−Tr0.52; |  |  |  |  |  | α=0.48+1.574⋅ω−0.17⋅ω2. |  |  |
| ac=0.42748⋅R⋅Tc2Pc; |  |  |  |  |  | b=0.08664⋅R⋅TcPc. |  |  |
| Resultado: | a) f = 9.26 MPa; b) f = 9.36 MPa |  |  |  |  |  |  |  |

## Problema 9

Na tabela a seguir apresentada estão indicados os valores (P,Vm) do isobutano à temperatura de 361 K [B. H. Sage, W. N. Lacey; Ind. Eng. Chem., 30 (1938) 673].

| P / kPa | Vm / cm3.mol-1 | P / kPa | Vm / cm3.mol-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 68.95 | 43 013 | 1 034 | 2 379 |
| 101.325 | 29 112 | 1 207 | 1 956 |
| 137.89 | 21 263 | 1 379 | 1 634 |
| 206.84 | 14 010 | 1 581(a) | 127.20 |
| 275.79 | 10 381 | 1 724 | 126.96 |
| 344.74 | 8 200 | 3 447 | 124.13 |
| 413.68 | 6 749 | 5 171 | 121.63 |
| 551.58 | 4 935 | 6 895 | 116.11 |
| 689.47 | 3 846 | 10 342 | 116.55 |

(a) pressão de vapor.

Determine:

a)	a fugacidade do isobutano gasoso a 361 K e a 1 207 kPa;

b)	a fugacidade do isobutano líquido a 361 K e a 10.342 MPa.

| Dados: | Para o isobutano (a 361 K): | B = -450 cm3/mol. |
| --- | --- | --- |
| Resultado: | a) f = 982 kPa; b) f = 1.78 MPa |  |

## Problema 10

Calcule a fugacidade da água a 25 ºC e a 100 atm.

| Dados: | Para a água: | M = 18.015, |  (298.15 K) = 0.9970 g.cm-3, | P = 3.1687 kPa. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bcm3⋅mol−1=33.0−15.2⋅exp1300.7TK |  |  |
| Resultado: | f = 3.406 kPa |  |  |  |

## Problema 11

Calcule a fugacidade do etano líquido puro a 19.5 MPa e a 299.2 K.

| Dados: | Para o etano: | VmL (299.2 K) = 95.08 cm3.mol-1, | B (299.2 K) = -180 cm3.mol-1. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tabelas de propriedades termodinâmicas generalizadas de vapores e líquidos saturados. |  |  |
|  | Diagrama de densidade reduzida de líquidos puros (Diagrama 1 – página 3). Tc = 305.3 K, Pc=4880 kPa , Zc=0.285 |  |  |
| Resultado: | f = 5.1 MPa |  |  |

## Problema 12

Represente graficamente a fugacidade do azoto líquido a 100 K e no intervalo de pressão desde 0 a 2.5 MPa. Sabe-se que à temperatura de 100 K, a pressão de saturação é 778 kPa e que: B’ = -2.0110-2 bar-1 e C’ = -3.510-4 bar-2. O volume molar do líquido em função da pressão é, a 100 K, traduzido analiticamente pela expressão:

Vmcm3⋅mol−1=40.87−3.47×10−2⋅Pbar+8.84×10−5⋅Pbar2

## Problema 13

Prausnitz e Carter [AIChE J., 6 (1960) 611] mediram valores dos segundos coeficientes de virial para o sistema acetonitrilo(1) + acetaldeído(2), concluindo que:

| B11cm3⋅mol−1=−8.55⋅1000TK5.50, | B22cm3⋅mol−1=−21.5⋅1000TK3.25, | B12cm3⋅mol−1=−1.74⋅1000TK7.35. |
| --- | --- | --- |

Considere a mistura gasosa com y1 = 0.3, a 80 kPa e a 333.15 K. determine, nestas condições, a fugacidade do acetonitrilo na mistura supondo que o comportamento PVT desta é traduzido pela equação de estado do virial.

| Resultado: | f1 = 19.6 kPa |
| --- | --- |

## Problema 14

Considere a mistura gasosa equimolar de metano(1) + propano(2) + n-pentano(3) a 100 ºC e 1 atm. Determine a fugacidade do propano na mistura sabendo que os valores dos segundos coeficientes do virial Bij tomam, à temperatura referida, os valores que constam da tabela seguinte:

| ij | Bij / cm3.mol-1 | ij | Bij / cm3.mol-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | -20 | 12 | -75 |
| 22 | -241 | 13 | -122 |
| 33 | -621 | 23 | -399 |

| Resultado: | f2 = 33.5 kPa |
| --- | --- |

## Problema 15

Considere a equação de SOAVE (ver Problema 1). Utilizando as regras de mistura de Van der Waals:

a=ijXi⋅Xj⋅aij	e	b=iXi⋅bii

e a regra de combinação, aij=1−kij⋅aii⋅ajj

a)  Mostre que o coeficiente de fugacidade do componente i na mistura é dado por

lnϕiG,L=biib⋅Z−1−lnZ−B−ab⋅R⋅T⋅2⋅jXj⋅aija−biib⋅ln1+BZ

onde B=b⋅PR⋅T.

b) Determine o coeficiente de fugacidade do etileno numa mistura líquida de etileno(1) + etano(2) de composição x1 = 0.6138 à temperatura de 263.15 K e à pressão de 2726 kPa.

| Dados: | Para o etileno: | Tc = 282.34 K, | Pc = 49.75 atm, |  = 0.089, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Para o etano: | Tc = 305.32 K, | Pc = 48.07 atm, |  = 0.099, |  |
|  | Para a mistura: | kij = 0.007 |  |  |  |
| Resultado: | 1 = 0.8687 |  |  |  |  |

3. EQUÍLIBRIO LÍQUIDO - VAPOR COM MÉTODOS HOMOGÉNEOS

## Problema 16

Fredenslund e colaboradores [A. Fredenslund, J. Mollerup, K. R. Hall; J. Chem. Eng. Data, 21 (1976) 301], estudaram o equilíbrio líquido-gás do sistema binário etileno(1) + etano(2), à temperatura de 263.15 K. Pretende-se interpretar os resultados com a equação de SOAVE. Utilizando as regras de mistura de Van der Waals:

a=ijXi⋅Xj⋅aij	e	b=iXi⋅bii

e a regra de combinação, aij=1−kij⋅aii⋅ajj, pode concluir-se que o coeficiente de fugacidade do componente i na mistura (líquida ou gasosa) é, para a equação de estado referida (ver os problemas 1 e 8):

lnϕiG,L=biib⋅Z−1−lnZ−B−ab⋅R⋅T⋅2⋅jXj⋅aija−biib⋅ln1+BZ

onde B=b⋅PR⋅T.

Determine a pressão de equilíbrio e a composição do vapor em equilíbrio com a mistura líquida de composição x1 = 0.6138. Compare com os valores experimentais encontrados pelos autores anteriormente referidos: P = 26.82 atm e y1 = 0.6814.

| Dados: | Para o etileno: | Tc = 282.34 K, | Pc = 49.75 atm, |  = 0.089, | P = 31.94 atm. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Para o etano: | Tc = 305.32 K, | Pc = 48.07 atm, |  = 0.099, | P = 18.34 atm. |
|  | Para a mistura: | kij = 0.007 |  |  |  |
| Resultado: | P = 26.90 atm, y1 = 0.6845 |  |  |  |  |

4. CÁLCULO DE COEFICIENTES DE ACTIVIDADE

## Problema 17

A função de Gibbs de excesso das misturas árgon (1) + oxigénio (2) à temperatura de 89.6 K pode ser representada pela expressão: GE=141.0⋅x1⋅x2. Determine o coeficiente de actividade do árgon e do oxigénio na mistura equimolar. Comente os resultados obtidos.

| Resultado: | 1 = 2 = 1.048 |
| --- | --- |

## Problema 18

A função de Gibbs de excesso das misturas binárias de benzeno e ciclopentano pode ser representada convenientemente pela expansão de Redlich-Kister, retendo dois parâmetros. A 35 ºC:

GER⋅T=x1⋅x2⋅0.42463−1.627×10−2⋅x1−x2

onde x1 designa a fracção molar de benzeno. Determine o coeficiente de actividade do benzeno na mistura com x1 = 0.7.

| Resultado: | 1 = 1.036 |
| --- | --- |

## Problema 19

A função de Gibbs de excesso das misturas constituídas por benzeno e isooctano a 45 ºC é bem descrita pela equação de Van Laar,

GER⋅T=A⋅x1⋅x2x1⋅AB+x2

onde A e B são constantes. Weissman e Wood [S. Weissman, S. E. Wood; J. Chemical Physics, 32 (1960) 1153] determinaram experimentalmente os valores dos coeficientes de actividade em função da composição para misturas de benzeno e isooctano a 45 ºC. Esses valores constam na tabela a seguir, onde o índice 1 se refere ao benzeno.

| X1 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 0.08 | 1.477 | 1.000 |
| 0.185 | 1.405 | 1.010 |
| 0.240 | 1.297 | 1.036 |
| 0.260 | 1.284 | 1.041 |
| 0.510 | 1.185 | 1.105 |
| 0.550 | 1.162 | 1.127 |
| 0.804 | 1.025 | 1.537 |
| 0.985 | 1.000 | 2.054 |

Determine as constantes A e B da equação de GE do modelo de Van Laar, para as misturas de benzeno e isooctano a 45 ºC.

| Resultado: | A = 0.4271, B = 0.7486 |
| --- | --- |

## Problema 20

O método UNIFAC (UNIQUAC Functional Group Activity Coefficients) constitui um dos métodos de contribuição de grupos mais utilizado no cálculo (estimativa) de coeficientes de actividade. Determine os coeficientes de actividade do sistema acetona(1) + n-pentano(2) a 307 K para a mistura com x1 = 0.047. Compare os valores calculados com os experimentais: 1 = 4.41 e 2 = 1.11.

| Dados: | Tabelas do modelo UNIFAC. |
| --- | --- |
| Resultado: | 1 = 4.66, 2 = 1.02 |

NOTA IMPORTANTE

A resolução deste problema é efectuada com base nas tabelas UNIFAC existentes em 1977. Existem novas tabelas onde se acrescentaram novos grupos. As tabelas completas mais recentes podem ser encontradas na publicação (B. E. Poling, J. M. Prausnitz, J. P. O´Connel “The properties of gases and liquids”, 5th Ed., McGraw-Hill, New York. 2001).

Segundo as novas tabelas o grupo CH3CO substitui o antigo grupo CO na acetona com implicações no cálculo dos coeficientes de actividade. O novo resultado é 1 = 5.07, 2 = 1.01 ligeiramente diferente do anterior.

Sugere-se a resolução do problema com as novas tabelas UNIFAC.

5. EQUILÍBRIO LÍQUIDO-VAPOR PELOS MÉTODOS HETEROGÉNEOS

## Problema 21

As misturas binárias de acetona(1) + acetonitrilo(2) seguem aproximadamente a lei de Raoult. A pressão de vapor dos componentes puros pode ser determinada com exactidão suficiente pela equação de Antoine:

lnPiσkPa=Ai−BiTK+Ci

onde os parâmetros Ai, Bi e Ci são os indicados na tabela seguinte:

| Substância | Ai | Bi | Ci |
| --- | --- | --- | --- |
| Acetona | 14.3728 | 2 787.498 | -43.486 |
| Acetonitrilo | 14.8857 | 3 413.099 | -22.627 |

Com base nestes dados determine:

- a pressão e a composição da fase gasosa quando T = 323.15 K e x1 = 0.6;

- a pressão e a composição da fase líquida quando T = 323.15 K e y1 = 0.6;

- a temperatura e a composição da fase gasosa quando P = 64 kPa e x1 = 0.6;

- a temperatura e a composição da fase líquida quando P = 64 kPa e y1 = 0.7;

- a composição das fases líquida e gasosa quando T = 323.15 K e P = 64 kPa.

| Resultado: | a) P = 62.77 kPa, y1 = 0.783; b) P = 52.52 kPa, x1 = 0.385; c) T = 323.69 K, y1 = 0.783; d) P = 326.03 K, x1 = 0.494; e) x1 = 0.626, y1 = 0.801 |
| --- | --- |

## Problema 22

À temperatura de 200 K e a baixa pressão, as misturas líquidas de etano e propano [C2H6(1) + C3H8(2)] podem ser consideradas ideais. A esta temperatura, a pressão de vapor de cada um dos componentes é, P1* = 218.0 kPa e P2* = 20.2 kPa, respectivamente. Sabe-se também que: B11= -433 cm3/mol, B22= -991 cm3/mol e B12= -650 cm3/mol. Determine a pressão de equilíbrio e a composição do vapor em equilíbrio com o líquido de composição x1 = 0.75.

| Resultado: | P = 177 kPa, y1 = 0.9687 |
| --- | --- |

## Problema 23

A função de Gibbs de excesso, gE ( GE/RT), para as misturas binárias de ciclohexano(1) + fenol(2) pode representar-se por gE = 2.1  x1  x2. A pressão de vapor dos componentes puros pode ser determinada pela equação de Antoine:

lnPiσkPa=Ai−BiTK+Ci

onde os parâmetros Ai, Bi e Ci são os indicados na tabela a seguir:

| Substância | Ai | Bi | Ci |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciclohexano | 15.0886 | 4 093.3 | -37.03 |
| Fenol | 14.4130 | 3 490.9 | -98.58 |

Determine a temperatura de equilíbrio e a composição da fase gasosa em equilíbrio com o líquido de composição x1 = 0.5, quando a pressão de equilíbrio é de 30 kPa. Considere que o vapor é uma mistura gasosa perfeita.

| Resultado: | T = 415.5 K, y1 = 0.7059 |
| --- | --- |

## Problema 24

As misturas binárias de etanol(1) + acetona(2) à temperatura de 422.6 K exibem um azeótropo de pressão máxima. A esta temperatura a função de Gibbs de excesso é dada pela equação gE = 0.250  x1  x2. Sabendo que as pressões de vapor dos componentes puros, à temperatura de 422.6 K, são: P1* = 960.1 kPa e P2* = 1 121.4 kPa, determine a pressão e a composição no ponto azeotrópico, supondo que a fase gasosa é uma mistura perfeita.

| Resultado: | P = 1 132 kPa, y1 = 0.189 |
| --- | --- |

## Problema 25

O sistema binário constituído por protóxido de azoto (N2O) e etileno (C2H4) à temperatura de 182.32 K foi estudado por L. Q. Lobo e colaboradores [Faraday Transactions, 79 (1983) 1399]. A esta temperatura aqueles autores concluíram que a função de Gibbs de excesso podia ser traduzida analiticamente pela expressão:

gE=x1⋅x2⋅0.445+0.0674⋅x1−x2

onde x1 é a fracção molar do N2O (componente 1). Lobo e colaboradores verificaram também que as pressões de vapor do protóxido de azoto e do etileno a 182.32 K eram 87.866 kPa e 205.216 kPa, respectivamente. Os valores do segundo coeficiente do virial a esta temperatura são: B11= -420 cm3/mol, B22= -371 cm3/mol.

Determine a pressão e a composição do vapor em equilíbrio com o líquido de composição x1 = 0.5236. Compare os valores obtidos com os referidos por Lobo e colaboradores: P = 160.08 kPa e y1 = 0.3246.

| Resultado: | P = 167.4 kPa, y1 = 0.3238 |
| --- | --- |

## Problema 26

Uma corrente gasosa com 70 % (molar) de propano e 30 % (molar) de n-pentano dá entrada num condensador a 430 K e a 1520 kPa onde é totalmente condensada. Determine a fracção de vapor e a composição do vapor e a do líquido em equilíbrio no interior do condensador quando a temperatura de equilíbrio da mistura líquido+gás é 350 K e a pressão 15 atm.

| Dados: | Pressão de vapor a 350 K: do propano P = 2827 kPa; do n-pentano P = 345 kPa |  |
| --- | --- | --- |
| Resultado: | V (fracção de vapor) = 0.56; | x1 = 0.473, x2 = 0.527 y1 = 0.881, y2 = 0.119 |

## Problema 27

Uma mistura gasosa constituída por propano, n-butano e n-pentano de composição molar 25 %, 40 % e 35 %, respectivamente, à temperatura inicial de 250 ºF é introduzida num condensador cuja pressão de funcionamento é 200 psia. Determine:

- a temperatura a que tem início a liquefacção da referida mistura e a composição do primeiro líquido formado;

- a temperatura necessária para liquefazer toda a mistura inicial e a composição do último vapor;

- a temperatura que é necessário atingir para condensar 55 % da mistura gasosa inicial e as composições do líquido e do vapor em equilíbrio nessas condições.

| Dados: | Carta de DePriester. |
| --- | --- |
| Resultado: | - t = 233 ºF (T = 384.8 K), x1 = 0.088, x2 = 0.318; - t = 188 ºF (T = 359.8 K), y1 = 0.538, y2 = 0.340; - t = 210 ºF (T = 372.0 K), x1 = 0.149, x2 = 0.391, y1 = 0.373, y2 = 0.411 |

6. SOLUBILIDADE LÍQUIDO/LÍQUIDO

## Problema 28

Considere os seguintes dados para o equilíbrio líquido-líquido do sistema clorofórmio(1) + água(2) à temperatura de 25 ºC:

| Fase Orgânica | Fase Aquosa |  |
| --- | --- | --- |
| x1 = ? | x1 = 0.0017 |  |
| 1 = 1.008 | 1 = 555.7 |  |
| 2 = 15.902 |  | 2 = 1.000 |

A esta temperatura, as duas fases líquidas estão simultaneamente em equilíbrio com a fase gasosa. Determine:

- a composição da fase líquida orgânica em equilíbrio com a fase aquosa;

- a pressão e a composição da fase gasosa em equilíbrio com as fases líquidas.

| Resultado: | a) x1 (orgânica) = 0.9372; b) P = 27.68 kPa, y1 = 0.8857 |
| --- | --- |

## Constantes de equilíbrio L/G, K(=y/x), em função da pressão e da temperatura.

## Problema 29

Considere que a energia livre de Gibbs gE( GE/RT) para uma mistura líquida binária é dada pela expressão

gE = 2.2 x1 x2

a uma temperatura fixa T. Essa mistura exibe equilíbrio líquido-líquido-gás.

Determine:

a)  A composição das fases líquidas em equilíbrio;

b)  A composição do vapor em equilíbrio com as fases líquidas e a pressão de equilíbrio  LLG para as seguintes situações:

b1)  P1 = 25 kPa e P2 = 50 kPa;

b2)  P1 = 25 kPa e P2 = 150 kPa;

b3)  P1 = 25 kPa e P2 = 300 kPa;

c)  Faça os esquemas dos diagramas P,x,y para os diferentes casos da alínea b)

| Resultados: | a) x1 = 0.2485 x1=0.7515 b1) P = 64.563 kPa, y1 = 0.3333 b2) P = 150.647 kPa, y1 = 0.1429 b3) P = 279.774 kPa, y1 = 0.0769 |
| --- | --- |

## Problema 30

Uma mistura de benzeno e n-heptano é tratada com acetonitrilo com o objectivo de recuperar o benzeno. Determinar a composição das fases líquidas extracto, E, rica em benzeno e refinado, R, em equilíbrio e da fracção  da alimentação que forma o extracto quando à temperatura de 45ºC se adicionam 0.4873 moles de acetonitrilo a uma mistura formada por 0.1564 moles de benzeno e 0.3563 moles de n-heptano.

| Dados: | No equílibrio das fases E e R sabe-se que |  |  | Resultados: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Componente i | iR | iE |  | Componente i | xiR | xiE |
|  | 1- acetonitrilo | 3.38 | 1.17 |  | 1 | 0.2561 | 0.7392 |
|  | 2- benzeno | 1.01 | 1.41 |  | 2 | 0.1810 | 0.1296 |
|  | 3- n-heptano | 1.35 | 5.80 |  | 3 | 0.5629 | 0.1312 |
|  |  |  |  |  |  = 0.48 |  |  |

7. SOLUBILIDADE GÁS/LÍQUIDO

## Problema 31

Determine a solubilidade do dióxido de carbono em água a 25 ºC, sabendo que a pressão parcial do CO2 sobre a solução é 760 mmHg.

| Dados: | Constante de Henry do CO2, a 25 ºC = 1.25106 mmHg, |
| --- | --- |
|  | MH2O = 18.2 |
| Resultado: | n2 = 3.3710-2 mol l-1 |

## Problema 32

Sabendo que a solubilidade do CO2(2) num determinado solvente(1) não-volátil à pressão de 12 atm e à temperatura de 298 K é x2 = 6.8010-3, faça uma estimativa da solubilidade deste gás à pressão de 18 atm e à mesma temperatura, no mesmo solvente. Admita que f2L = H2,1  x2.

| Dados: | V2 = 47.6 cm3/mol, BCO2 = -124 cm3 mol-1 | x2 (exp.) = 9.8010-3. |
| --- | --- | --- |
| Resultado: | x2 = 9.7810-3 |  |

## Problema 33

A solubilidade do acetileno(2) em acetato de vinilo(1) a –15 ºC, foi medida por A. Kaszonyi et al [J. Chem. Eng. Data, 37 (1992) 37], que obtiveram:

| PTotal /kPa | 96.2 | 75.5 | 62.2 | 48.8 | 35.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | 0.0950 | 0.0738 | 0.0602 | 0.0466 | 0.0332 |

A pressão de vapor do acetato de vinilo pode ser expressa por:

logPkPa=6.379−1320.27t/ºC+229.19

Determine a solubilidade do acetileno a –15 ºC quando a sua pressão parcial for de 50 kPa.

| Resultado: | x2 = 0.048 |
| --- | --- |

## Problema 34

A 20 ºC, a solubilidade do hélio(2) em acetato de etilo(1) é x2 = 1.0010-4, à pressão de 25 bar e x2 = 2.8610-4, à pressão de 75 bar. Estime a solubilidade do hélio, no mesmo solvente, a 20 ºC e a 150 bar. Explicite claramente todas as aproximações que considerar.

| Resultado: | x2 = 5.3210-4 |
| --- | --- |

## Problema 35

A 77 K e a 10 MPa o coeficiente de fugacidade do hidrogénio na mistura gasosa azoto(1)+hidrogénio(2) em equilíbrio com o líquido é 2 = 0.88. Determine a solubilidade, x2, do hidrogénio no azoto líquido nas condições de temperatura e pressão anteriormente referidas sabendo que o coeficiente de actividade do hidrogénio nas misturas líquidas diluídas, γ2∞
             é dado por  ln γ2∞
             =ART (x12
             −1).

| Dados: | P1*= 100 kPa; A = 7.1 105 cm3 . kPa.mol-1; T/K 68 79 95 H2,1P1∗ / kPa 54700 45600 34500 V2∞ / cm3 . mol-1 30.4 31.5 34.4 |
| --- | --- |
| Resultado: | x2 = 0.16 |

8. SOLUBILIDADE SÓLIDO/LÍQUIDO

## Problema 36

Supondo que cádmio (componente 1) e o bismuto formam soluções ideais determine:

- A solubilidade do cádmio no bismuto à temperatura de 520 K;

- A temperatura para a qual a fase sólida formada por cádmio puro está em equilíbrio com a mistura líquida 80% molar em cádmio;

| Dados: | Para o cádmio | Tm = 594.15K | ΔSL Hm = 6067 J mol-1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Para o bismuto | Tm = 544.45K | ΔSL Hm = 10460 J mol-1 |
| Resultado: | a) x1= 0.103 | b) 502.8 K |  |

## Problema 37

Na tabela seguinte indica-se a solubilidade (x = fracção molar) do antraceno em benzeno em função da temperatura.

| x | T/K |
| --- | --- |
| 0.0103 | 308.95 |
| 0.013 | 315.55 |
| 0.0173 | 323.75 |
| 0.0225 | 332.75 |
| 0.0315 | 343.35 |

- Verifique que a solubilidade do antraceno em benzeno é ideal;

- Determine o valor  da entalpia de fusão do antraceno.

Resultado ΔSL
            Hm = 28.5 k J mol-1

## Problema 38

Determinar a solubilidade do naftaleno em tetracloreto de carbono à temperatura de     316.6 K e compare com o valor experimental de x2 = 0.408 considerando:

- que a mistura líquida é ideal;

- que ln 2 = (A / R T) x12 onde A = 787 J.mol-1.

| Dados: | Para o naftaleno: | Tm = 354.1K | ΔSL Hm = 19020 J mol-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultado: | (i) x2= 0.465 | (ii) x2= 0.421 |  |

9. TEORIA CINÉTICA DOS GASES

## Problema 39

Para as condições de pressão 1 atm e temperatura de 298.15 K, determine para o argon gasoso:

- a velocidade mais provável e a energia cinética média das particulas;

- o número de colisões sofridas por uma partícula  por unidade de tempo;

- o número de colisões entre todas as partículas contidas em 1 cm3 de gás, por unidade de tempo;

- o livre percurso médio de uma partícula;

- a viscosidade do gás.

Dados:   Para o argon :   M = 39.148 ,  (diâmetro de colisão) = 0.3291 nm,

NA = 6.0225x10 23    k = 1.3807 x10 -23 J K-1

Resultados: a) Cmp = 3.52 x10 4 cm s-1  e <  >= 6.18 x10-21 J , b) 4.7 x10 9 s-1 , c) 5.8 x10 28 s-1;

d) = 8.4 x 10-8 m , e)  =1.83 x10-5 Pa . s

##### Problema 40

A viscosidade de gases a baixa pressão pode ser determinada experimentalmente em viscosímetros capilares, onde o elemento fundamental é um tubo capilar com raio r, muito pequeno. Por tal motivo tem de se adicionar uma correcção à viscosidade medida , correcção que é

4hλr

onde  é o livre percurso médio. Calcule o valor da correcção para a viscosidade do CO2 a 500 K e a 100 mmHg, quando r = 0.5 mm.

Dados:  Para o dióxido de carbono:  M= 44.01 e  = 0.3941 nm.

Resultado: a correcção é de 1.04 P.

##### Problema 41

Fez-se vácuo, até 10-5 mmHg, numa instalação de vidro com tubagem capilar de 1mm de diâmetro de modo a eliminar uma mistura binária gasosa CH3F(1) + Xe (2) à temperatura de 25 ºC de composição 20 % molar em xenon. Supondo que a pequena quantidade residual de mistura que fica na instalação tem a composição anteriormente indicada, diga se as moléculas de xenon poderão percorrer o diâmetro do tubo sem sofrer colisões.

Dados:

|  | CH3F | Xe |
| --- | --- | --- |
| M  / nm | 34.033 0.380 | 131.292 0.396 |

##### Problema 42

Um forno com 70 cm3 de volume, contendo ar, é mantido a uma temperatura de 300 ºC e a uma pressão de 1 atm. Determine:

- o número de colisões ( por unidade de tempo) entre as moléculas de oxigénio e as de azoto;e

- o livre percurso médio para cada uma das espécies moleculares.

Dados : os pesos moleculares e os diâmetros moleculares

|  | O2 | N2 |
| --- | --- | --- |
| M  / nm | 31.999 0.3467 | 28.013 0.3798 |

Resposta : a)  7.119 x10 29 s-1     b)  1 = 1.3195x10-5 cm   e  2 = 1.2432x10-5 cm

## EXERCÍCIOS RESOLVIDOS (Propriedades de transporte)

## Problema 43

Estimar a viscosidade dos seguintes gases:  N2;  CH4 ; e Xe, às temperaturas de 300 e 600K e à pressão de 1 atm. Comparar com os valores experimentais.

Resolução:

Para gases a pressões relativamente baixas, como é o caso, a teoria de Chapman e Enskog fornece aproximações que em muitas situações não se afastam demasiadamente dos valores experimentais. No entanto, os métodos empíricos recomendados em The Properties of Gases and Liquids permitem chegar a estimativas mais próximas dos valores reais. Para aplicação destes métodos é necessário o conhecimento de propriedades acessórias que se sumariam no quadro seguinte, retiradas das Tabelas 7 e 8 do Apêndice 3.

Considere-se a título de exemplo o cálculo da viscosidade do azoto a 300 K recorrendo à teoria de Chapman e Enskog, eq. (44). Teremos: T*=T / (/kB ) ou seja T*= 300/104.2 = 2.879, pelo que o valor do integral de colisão será   = 1.051. Portanto,

N2 Xe CH4

Tc / K 126.2 289.74 190.57 Pc / kPa 3398 5840 4595 Vc / (cm3.mol-1) 90.10 118.00 98.60  0.037 0 0.011 M 28.014 131.290 16.043 (/kB) / K 104.2 263.0 161.3 d / nm 0.3632 0.3917 0.3721

η= (26.69) ×28.014×300 2(3.632)2 ×1.051 = 191 μP  .

No método desenvolvido por Chung et al. a razão /kB é determinada a partir dos valores de Tc. Teremos: /kB= Tc/1.2593 ; /kB=126.2/1.2593 = 100.2 K  ,

pelo que   T*= 300/100.2 = 2.99,  vindo  = 1.040.

O método utiliza também um parâmetro:

Fc= 1  0.2756  

= 1 0.2756  0.037 = 0.990    .

A equação de Chung et al. é

η=40.785× Fc MTVc23 Ωη

onde  = viscosidade, P ; M= massa molecular, g.mol-1; T= temperatura, K;

Vc = volume crítico, cm3.mol-1.

Substituindo valores:

η=40.785× 0.990× 28.014×300(90.10)23 ×1.040=177 P   .

Em alternativa podem ser utilizados métodos baseados no princípio dos estados corrrespondentes. Um dos mais utilizados, e dos mais rigorosos, é o método de Lucas. A sua aplicação requer conhecimento de M, Tc, Pc e, para substâncias polares, do momento dipolar, .  Em primeiro lugar calcula-se o parâmetro , eq.(51.a),

ξ=(0.176)×TcM3 Pc4 16.

Substituindo valores, com Pc em bar,

ξ=0.176×126.2028.0143× 344 16=0.0071  .

A viscosidade é calculada a partir da seguinte correlação:

ηξ=0.807 Tr0.618−0.357 e−0.449 Tr + 0.340 e−4.058 Tr + 0.018 Fpº FQº

onde FPº é um factor que dá conta da contribuição das espécies polares e FQº a da espécies quânticas. No caso presente (substâncias não polares e não quânticas), FPº=1 e FQº=1. Efectuando as necessárias substituições obtém-se Tr=300/126.2=2.377,  = 1.257 e portanto  = 1.257 / 0.0071= 177 P.

Na tabela a seguir comparam-se os valores experimentais da viscosidade com os calculados pelos métodos referidos anteriormente.

|  |  |  | calc/P e desvio percentual |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| substância | T/K | exp/P | Chapman e Enskog | Chung et al. | Lucas |
| N2 Xe CH4 | 300 600 300 600 300 600 | 179 296 232 440 112 194 | % 191 6.7 270 -8.7 356 53 503 14.3 138 23.2 195 0.1 | % 177 -1.1 291 -1.7 240 3.4 440 0 112 0 193 -0.5 | % 177 -1.1 292 -1.4 231 -0.4 429 -2.5 109 -2.7 189 -2.6 |

## Problema 44

Dispor por ordem crescente de valores da condutibilidade térmica as seguintes substâncias gasosas: cloro, oxigénio e argon, a  300 K e a 1 atm.

São dadas as frequências dos modos normais de vibração do Cl2 e do O2, respectivamente:  565 e 1580 cm-1.  Ter em consideração que  a função de Einstein, fE(xi)=xi2exi/(exi−1)2, onde  xi = 1.4388 (νiT).

Resolução:

De acordo com a teoria de Chapman e Enskog é:

-  para gases monoatómicos: (k/ cv)=2.50

-  para gases diatómicos:       (k/ cv)=1.90.

No caso em apreço, Cl2 e O2 são diatómicos e Ar é monoatómico. Portanto:

kCl2= 1.90 (ηCl2)CV,mMCl2

kO2= 1.90 (ηO2)CV,mMO2

kAr= 2.50 (ηAr)CV,mMAr

De acordo com o que sabemos da Termodinâmica podemos fazer estimativas muito aproximadas da capacidade calorífica molar dos três gases.

Recordando que CV resulta da contribuição de várias parcelas, temos:

CV,m=CV(transl)+CV(rot)+CV(vibr)  ,

onde, para os gases diatómicos,

CV(transl) = (3/2) R

CV(rot)=(2/2) R

CV(vibr)= fE(xi) R .

Consequentemente, para o árgon (que é monoatómico) fica

CV,m (Ar) = CV(transl) = (3/2) R=1.50 R ,

e para os gases diatómicos teremos:

CV,m=CV(transl)+CV(rot)+CV(vibr)

= 32R+22  R+fE(xi) R.

Calculando fE(xi), teremos:

fE(xi)=xi2exi(exi−1)2

de que resulta

-  para o Cl2 (a 300 K):  fE(xi)=0.56

-  para o O2  (a 300 K):  fE(xi)=0.03

(como seria expectável atendendo a que tendo os átomos de cloro maior massa que os de hidrogénio, a frequência de vibração e o respectivo número de ondas contribuem mais significativamente para fE(xi) no caso do Cl2 que no do O2). Teremos, então,

CV,m(Cl2)=52R+0.56 R=3.06 R

CV,m(O2)=52R+0.03 R=2.53 R .

Consequentemente, voltando aos factores de Eucken, resulta:

kCl2= 1.90 ×3.06 R70.9 ×ηCl2

kO2= 1.90 ×2.53 R32 ×ηO2

kAr= 2.50 ×1.50 R40 ×ηAr

ou seja:

kCl2= 0.082 R ηCl2

kO2= 0.150 R ηO2

kAr = 0.094 R ηAr   .

Deixando de parte o factor R, que é comum, podemos concluir que a influência da viscosidade, , será determinante. Para prosseguir precisamos, portanto, de dispor dos valores de  (ou de estimativas fiáveis). Da Tabela 1 podem tirar-se os valores de :

ηCl2=136 P;  ηO2= 207P ;  Ar= 227 P. Substituindo os valores de  nas expressões encontradas para k, resulta:

k(O2) : k(Ar) : k(Cl2)=31:21:11   .

Consequentemente a ordem crescente dos valores da condutibilidade térmica será:

k(Cl2) < k(Ar) < k(O2) .

Isto concorda com a ordem experimentalmente observada (valores em     W.m-1.K-1):

k(Cl2) = 0.0095 < k(Ar)=0.0178 < k(O2)=0.0258 .

Observação: em vez de usarmos os valores experimentais de  retirados da Tabela 1, poderiamos ter tentado usar valores obtidos de acordo com as estimativas resultantes dos métodos apropriados. Convém ter presente que, por esta via, o resultado poderia ser (qualitativamente) diferente, atendendo às incertezas associadas às estimativas de . Deixamos ao leitor o cuidado de testar estas considerações.

## Problema 45

Estimar a condutibilidade térmica de:

a) azoto gasoso a 300 K e à pressão de 1 atm, sabendo que o valor experimental da viscosidade do azoto nestas condições é de 179 P. Comparar a estimativa com o valor experimental: k=0.026 W.m-1.K-1;

b) 	azoto gasoso a 300 K e à pressão de 15 MPa. Considerar como dado adicional o volume molar nas condições anteriormente referidas, V=170.5cm3.mol-1.Comparar com o valor experimental: k=0.0344 W.m-1.K-1;

c) 	ar à temperatura de 300 K e à pressão de 1 atm, sabendo que nestas condições as viscosidades dos gases componentes puros são, respectivamente, 178 P, para o azoto, e 207 P, para o O2. Comparar com o valor experimental: k=0.0263 W.m-1.K-1;

d) 	azoto líquido à temperatura de 98 K e à pressão atmosférica. Comparar com o valor experimental: k=0.102 W.m-1.K-1;

(Sugestão: utilizar os métodos recomendados em The Properties of Gases and   Liquids.)

Resolução:

a) 	A condutibilidade térmica à pressão de 1 atm pode ser determinada com os métodos disponíveis para baixa pressão. O de aplicação mais imediata é o derivado da teoria de Chapman e Enskog. Como o azoto é uma espécie diatómica

(kM)/( CV,m)=1.90  .

Para a viscosidade deve ser utilizado o valor experimental ou um valor estimado (por um método apropriado): o valor experimental é =1.7910-5 Pa.s.

Como se sabe

CV,m=CV(transl)+CV(rot)+CV(vibr)

sendo CV(transl)=(3/2)R ; CV(rot)=R (molécula diatómica) ; CV(vib)= R fE(x).

Efectuando os cálculos obtém-se CV,m =20.79 J.mol-1.K-1. Virá, então, após as substituições, k= 0.0252 W.m-1.K-1, resultando um desvio de apenas –3%.

Pela correlação de Eucken modificada, eq. (57), teriamos

28.014×10−3 k1.79× 10−5× 20.79 =1.15+2.03(20.798.31451)  ,

donde resulta k=0.0261 W.m-1.K-1 , valor que coincide com o tabelado.

O método de Chung e Lu, que se pode considerar como uma melhoria da teoria de Chapman e Enskog, exige mais alguma informação comparativamente com os métodos anteriores. É dos mais rigorosos. A sua aplicação requer,  além de M,  e CV, o conhecimento da temperatura crítica, Tc, e do factor acêntrico de Pitzer, . A expressão a usar é

kMη CV,m= 3.75 ΨCV,mR

onde  é um parâmetro definido através de

Ψ= 1+α 0.215+0.28288 α−1.061 β+0.26665 Z0.6366+ β Z + 1.061 αβ ,

sendo

=(CV/R)-3/2  ;  =0.7862-0.7109 +1.3168 2  ; e   Z= 2.0+10.5 Tr2.

Ao introduzir o factor acêntrico de Pitzer, este método tem em conta as interacções e a forma das moléculas. Baseia-se no princípio dos estados correspondentes. Da Tabela 8 tiram-se Tc=126.2 K e =0.037. Efectuando as necessárias substituições,

=1.000   ;   = 0.7617  ;   Z= 61.476  ; e   =1.333 ,

após o que se obtém k=0.0266 W.m-1.K-1, com um desvio de apenas 2%.

b) Consultando o Apêndice 2, os métodos indicados para o cálculo da condutibilidade térmica de gases a alta pressão exigem geralmente o conhecimento do volume molar do gás (ou da sua densidade) nas condições (P,T) prevalecentes. Alguns dos métodos mais rigorosos sugeridos utilizam a relação k – kº = f() , onde  designa a densidade. Passemos à utilização de alguns dos métodos recomendados na referência que estamos a usar:

Pelo método de Stiel e Thodos é necessário conhecer a densidade reduzida, r (=/c=Vc/V), onde o índice c serve, como habitualmente, para designar condições críticas.

A equação é

(k−kº) Γ Zc5=1.14×10−2 e0.67 ρr − 1.069

onde

Γ= 210 Tc M3Pc416 , com Tc (em K), M (g.mol-1) e Pc(em bar).

Para o azoto Tc = 126.2 K, Pc=34.0 bar e M = 28.014 g.mol-1. Substituindo temos = 237.2.

Das tabelas da IUPAC para o azoto (International Thermodynamic Tables of the Fluid State – 6, Nitrogen, Pergamon Press, Oxford, 1979), tira-se: Vm(300 K, 15 MPa)=170.5 cm3.mol-1 e Vc = 89.19 cm3.mol-1 , de que resulta r=Vc/V= 0.523. Como zc(= Pc Vc/ R Tc) = 0.289, obtém-se, após substituição, kkº= 83.5910-4 W.m-1.K-1 e, portanto, k=0.026 + 0.00836= 0.0344 W.m-1.K-1. Este valor coincide com o valor tabelado.

O método de Chung et al. não exige o conhecimento da condutibilidade a baixa  pressão, kº. A expressão a usar é

k=31.2 ηºΨM (G2−1 +B6 y) +qB7y2 Tr12G2

onde º,  e M têm o significado referido anteriormente. As restantes grandezas são:

q=3.586×10−3TcM12Vc23  ;      y=Vc6V  ;       G1=1−0.5y(1−y)3   ;

e

G2=(B1y)1−e−B4y +B2G1 eB5y+B3G1B1B4+B2+B3

sendo Bi=ai+biω  com  (1<i<7) e onde os  parâmetros ai e bi vêm tabelados em The Properties of Gases and Liquids. Obtêm-se: B1=2.444; B2=  0.5650; B3= 6.819;  B4= 14.213;  B5=0.8231;  B6= 5.390;  e        B7= 95.829. Substituindo valores, temos para as quantidades auxiliares:

=1.333 (já calculado na alínea a), q=0.0121, y=0.0872, G1 = 1.258 e G2 = 0.676. Substituindo na expressão da condutibilidade térmica, vem k=0.0360 W.m-1. K-1 de que resulta um desvio de 4.6%.

- Considera-se o ar como uma mistura de azoto e oxigénio,  0.79 molar em azoto. Um dos métodos mais simples para estimar a condutibilidade térmica de misturas gasosas  a 300 K e a 1 atm é a equação de Wassiljewa. Sendo km a condutibilidade térmica da mistura,

km= i=1Nyi kij=1Nyj Aij    ,

onde ki diz respeito ao componente puro i; yi e yj são as fracções molares dos componentes i e j na mistura; Aij são funções da viscosidade, i e j, dos componentes puros e das massas moleculares relativas, Mi e Mj:

Aij= ε1+(ηiηj)12 (MjMi)148(1+MiMj)12 .

Efectuando os cálculos obtém-se  A12=0.991  e  A21=1.008.

Substituindo valores na equação de Wassiljewa ,

km= (0.79) (0.0260)0.79 +(0.21) (0.991)+ (0.021)(0.0255)(0.79)(1.008)+0.21 = 0.0259 W.m−1.K−1 ,

que apresenta um desvio de 15 % relativamente ao valor tabelado.

O método (baseado no princípio dos estados correspondentes) de Chung et al. pode também ser aplicado. Utiliza-se a expressão para os gases puros a baixa pressão, já considerada na alínea a). É oportuno referir que a utilização do mesmo método em variadas condições (substâncias puras, misturas, diferentes valores de pressão) torna este procedimento vantajoso sobre outros menos gerais. A expressão de Chung et al. escreve-se

kmMηmCV,m= 3.75 ΨmCV,mR

onde m é a viscosidade da mistura. A massa molar da mistura, Mm, é calculada segundo regras de mistura apropriadas . Aqui m é:

Ψm= 1+αm0.215+0.28288 αm−1.061 βm+0.26665 Zm0.6366+ βm Zm + 1.061 αmβm ,

sendo

m=(CV,m/R)-3/2  ; m=0.7862-0.7109 m+1.3168 m2 ; Zm=2.0+10.5 Trm2.

Considera-se que

CV,m= i=1Nyi CV,mi .

Como CV,m(N2)= 20.79 J.mol-1.K-1 e  CV,m(O2)= 21.03 J.mol-1.K-1, resulta CV,m=20.84 J.mol-1.K-1.

No Exercício 37 encontrou-se que m =0.034 e (/kB)m=104.4 K. Neste método considera-se que a temperatura crítica de mistura é Tcm=1.2593( /kB)m ou, substituindo valores, Tcm=131.5 K. Consequentemente: m=  1.006  ;  m= 0.7636;  Zm= 56.63 ;   m=1.333. Quer dizer

kmMη mCV,m= 3.75 ×1.33320.848.31451= 1.995       .

Finalmente virá, para o ar,

km= 1.995×182.9×10−7×20.8428.853×10−3 = 0.0264 W.m−1.K−1 ,

valor coincidente com o tabelado.

d) Os métodos propostos para a estimativa da condutibilidade térmica dos líquidos foram na maioria dos casos desenvolvidos a pensar em substâncias orgânicas. Alguns têm, no entanto, aplicação geral. No método de Riedel, primeiramente calcula-se a condutibilidade térmica no ponto de ebulição normal (pelo método de Sato):kℓ(Tb)= 1.11  M. Para o azoto vem

kℓ(77.35K)= 1.11  28.014 = 0.209W.m-1.K-1.

Segundo o método de Riedel será, então,

kℓ= kℓ(Tb) 3+20(1−Tr)233+20 (1−Tbr)23  .

Substituindo na expressão anterior, obtém-se kℓ=0.159 W.m-1.K-1 , dado que para o azoto a 98 K e a 1 atm, Tr = 98/126.2=0.777 e Tbr=77.35/126.2 = 0.613. Este valor desvia-se 16 % do tabelado.

## Problema 46

Fazer estimativas tão correctas quanto possível do coeficiente de difusão de :

- O2 em N2 à temperatura de 293 K e à  pressão de  1atm;

b)  benzeno em CO2 supercrítico (a  40ºC e à pressão de 10.3 MPa). A esta temperatura, o coeficiente de difusão D12 a baixa pressão é 0.0682 cm2.s-1. O volume molar do CO2 nestas condições é 66.2 cm3.mol-1. Comparar com o valor experimental, D12=1.3  10-4 cm2.s-1;

c) oxigénio, a diluição infinita, em água à temperatura de 298 K. Comparar  com o valor experimental, D12=2.510-5 cm2/s-1.

Resolução:

- Existem vários métodos para estimar coeficientes de difusão de gases. Seleccionámos três métodos que podem ser utilizados. Para isso é necessário dispor das propriedades indicadas nas tabelas do Apêndice 3:

|  | N2 | O2 |
| --- | --- | --- |
| M/(g.mol-1) d/Å (/kB) /K Tb/K Vb /(cm3.mol-1) | 28.014 3.632 104.2 77.35 34.71 | 31.999 3.382 126.3 90.18 28.18 |

Para o método de Chapman e Enskog, eq. (63), é necessário calcular a massa molar M12, o diâmetro molecular d12 e 12/kB . Temos que

M12=21M1+1M2−1 ; d12 = (d1+d2)/2 ;  e    ε12kB=ε1kB ε2kB12

pelo que, substituindo valores, se obtêm: M12=29.874 g.mol-1, d12=3.507 Å e (12/kB)=114.7 K. Para o cálculo do integral de colisão D, temos que a temperatura reduzida é T*=293/114.7=2.554. Resulta daqui, eq. (64), D = 0.9941. Substituindo valores na equação (63) obtém-se D12=0.197 cm2.s-1. O desvio relativamente ao valor tabelado é de -11%.

O método de Wilke e Lee tem algumas semelhanças com o de Chapman e  Enskog. A equação é

D12= 3.03−(0.98M1212 (10−3)T32P M1212 d122 ΩD

onde D12 / (cm2.s-1) ;   M12 / (g.mol-1 );   T/K   ; e   P/bar .

Neste método, di=1.18 Vb13e (i/kB)=1.15Tb. Procedendo às necessárias substituições, obtemos para o O2, d=3.591 Å e (/kB)=103.7 K; para o N2, d=3.849 Å e (/kB)=89.0 K; donde d12=3.720 Å e (12/kB)=96.0 K. Resulta T* =293/96.0=3.052 e D=0.9456. Substituindo, vem D12 = 0.197 cm2.s-1, semelhante ao valor obtido com a teoria de Chapman e Enskog.

No método de Fuller et al., que resulta de uma modificação da equação de Chapman e Enskog, a equação é

D12=0.00143 T1.75P M1212 V113+V213 2

onde V são contribuições atómicas e moleculares para a difusão, que se encontram tabeladas (cf. The Properties of Gases and Liquids). Para o O2, V=16.3 e para o N2, V=18.5. Substituindo valores obtém-se D12= 0.200 cm2.s-1 e o desvio resultante é de –9%.

b) Convém dispor das propriedades indicadas na tabela seguinte para os cálculos com alguns métodos seleccionados.

|  | C6H6 | CO2 |
| --- | --- | --- |
| M/(g.mol-1) Tc/K Pc/bar Vc/(cm3.mol-1)  | 78.114 562.05 48.95 256.0 0.210 | 44.01 304.12 73.74 94.07 0.225 |

Podemos utilizar a correlação baseada no princípio dos estados   correspondentes  devida a Takahashi,

D12 P(D12P)º= f(Tr,Pr)

onde o símbolo º designa condições de baixa pressão e os valores de f são determinados graficamente em função da temperatura e da pressão reduzidas (cf. The properties of gases and liquids). Em primeiro lugar é necessário conhecer a temperatura e a pressão reduzidas pseudocríticas da mistura, C6H6(1)+CO2(2),

Tc(=y1Tc1+y2Tc2) e Pc(=y1Pc1+y2Pc2).

Têm de se supôr fracções molares do gás a difundir (C6H6) muito baixas (p.ex. y1=0.02). Obtêm-se, nestas condições Tc=309.91K e Pc=73.24 bar ou, em variáveis  reduzidas, Tr=1.01 e Pr= 1.4. Do gráfico obtém-se f=0.22.Tem-se que (D12P)º=0.06821.01325=0.0691cm2.s-1.Finalmente,

D12=(0.0691×0.22)104=1.4×10−4cm2.s-1,

próximo do valor tabelado. O desvio é de +8%.

O método de He e Hu foi especialmente desenvolvido para solutos em fluidos supercíticos (importantes em processos industriais),

D12=α×10−5 TM112e− 0.3887Vr2−0.23

onde	Vr2=V/Vc2      α=14.882+0.005908Tc2 Vc2M2 +2.0821×10−6 Tc2 Vc2M22. Substituindo valores, obtém-se D12 =1.7310-4 cm2.s-1 , valor um pouco superior ao tabelado.

c) Vamos utilizar um método recomendado no cálculo do coeficiente de  difusão a diluição infinita D12º, que é o método de Wilke e Chang:

D12º= 7.4×10−8(φM2)12Tη2V10.6  ,

onde 2 é a viscosidade do solvente (água)  em cP; V1 é o volume molar do soluto (oxigénio) calculado à sua temperatura de ebulição normal;  é um factor que dá conta da interacção soluto-solvente. Para a água =2.6.         Substituindo valores obtem-se D12º= 2.0410-5 cm2.s-1. O desvio relativamente ao valor tabelado é de –18 %.

Note-se que, quer as medidas experimentais, quer as estimativas de coeficientes de difusão podem vir afectadas de erros consideráveis.