Universidade de Coimbra

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Departamento de Engenharia Química

Termodinâmica Química I (MIEQ)

e

Termodinâmica Química (MEM)

Trabalho  Computacional  1

Densidade de líquidos saturados a alta pressão: cálculo do diagrama (P, , T) de um líquido puro

- Calcular  (kg/m3) do líquido saturado para Ttp ≤ T ≤ Tc usando o método de Campbell e Thodos. Retirar das tabelas do NIST os valores necessários de Pvap à temperatura T e os valores de Tc, Pc e .

- Para cada temperatura da alínea anterior (T = cte ou isotérmica), calcular  (kg/m3) no domínio Ptp ≤ P ≤ Pc em intervalos regulares de pressão (à escolha) com um dos seguintes métodos: Chueh e Prausnitz, HTB ou Aalto.

- Comparar os valores de  calculados em a) e b) com valores de referência retirados das tabelas do NIST.

Página web do NIST: http://webbook.nist.gov/chemistry/