Universidade de Coimbra

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Departamento de Engenharia Química

Termodinâmica Química I (MIEQ)

e

Termodinâmica Química (EM)

Trabalho  Computacional  5

Propriedades PVT de uma substância pura ao longo da curva de equilíbrio líquido+gás

- Calcular os valores da pressão de vapor, Pσ, do volume molar do líquido saturado (líquido em equilíbrio com o gás) Vmℓ,σ, e do vapor, Vmg,σ, para valores de temperatura T, em intervalos regulares desta variável, entre a  temperatura de ebulição normal da substância, Tb, e T=0.9×Tc (onde Tc é a temperatura crítica da substância), recorrendo às equações de estado de Redlich e Kwong e de Peng e Robinson.

- Representar os valores calculados num diagrama (P, Vm) e comparar no mesmo diagrama os valores calculados com os de referência, retirados do NIST.

- Comparar os valores calculados e do NIST numa tabela.

Página web do NIST: http://webbook.nist.gov/chemistry/