Universidade de Coimbra

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Departamento de Engenharia Química

Termodinâmica Química I

Trabalho Laboratorial 2 – Determinação de volumes parciais molares

Objectivo: Determinação dos volumes parciais molares dos componentes de uma mistura binária de etanol e água.

Introdução

O conceito de propriedade parcial molar é muito importante no estudo de soluções, uma vez que traduz a variação duma determinada propriedade com a composição, temperatura e pressão constantes. Foi G. N. Lewis quem definiu propriedade parcial molar do seguinte modo: se M representa uma propriedade extensiva dum sistema homogéneo, então:

Mi=∂M∂niP,T,nj≠i							(1)

representa uma propriedade parcial molar do componente i, no mesmo sistema. Concretizando, se M for, por exemplo, o volume total duma mistura binária contendo n1 moles do componente 1 e n2 moles do componente 2, então os volumes parciais molares V1 e V2 dos componentes 1 e 2, respectivamente, serão dados por:

V1=∂V∂n1P,T,n2							(2)

V2=∂V∂n2P,T,n1							(3)

e estão relacionados com o volume total da solução através de:

V=n1V1+n2V2							(4)

Por transformação das equações (2) e (3) pode obter-se,

V1=Vm+x2∂Vm∂x1P,T						(5)

V2=Vm−x1∂Vm∂x1P,T						(6)

expressões que são adequadas ao cálculo dos Vi.

Vm é normalmente dado por um polinómio em x2 de grau 3,

Vm=a+bx2+cx22+dx23						(7)

Logo vem:

V1=Vm−x2(b+2cx2+3dx22)					(8)

V2=Vm+(1−x2)(b+2cx2+3dx22)					(9)

Há que acentuar o seguinte: embora a propriedade parcial molar do componente i, Mi, se refira a um só dos componentes da mistura, Mi reflecte a influência da interacções entre i e os restantes componentes da solução. Isto é, Mi depende, não só das variáveis termodinâmicas comuns mas também da natureza de todos os componentes presentes na mistura.

Define-se volume de excesso, VE, através de,

VE=Vm−Vmid							(10)

onde VE é uma função da composição usualmente expressa na forma,

VE=x1x2A+B(2x1−1)+C(2x1−1)2				(11)

Daqui se pode concluir que,

V1=V1+x22A+B(3−4x2)+C(1−2x2)(5−6x2)		(12)

V2=V2+x12A+B(4x1−3)+C(2x1−1)(6x1−5)		(13)

## Parte experimental

Material a utilizar:

- 1 Banho termostatizado

- 1 Estufa

- 1 Balança analítica

- 9 Picnómetros

- 9 Balões de 150 ml

- Etanol

- Água destilada

### Procedimento Experimental:

1- Ajustamento da temperatura. Liga-se o banho termostático e regula-se este para a temperatura desejada (20-40 ºC).

2- Determinação dos volumes dos picnómetros. Pesam-se os picnómetros (previamente lavados e secos). Em seguida, enchem-se com água destilada e colocam-se no banho termostático durante 15 minutos. Ao fim desse tempo retiram-se do banho, ajustam-se os capilares, tendo o cuidado de limpar bem o líquido que transbordar com de papel absorvente. Pesam-se novamente. Finda a pesagem, vazam-se os picnómetros e secam-se na estufa.

3- Preparação das soluções de etanol/água. A preparação deve ser rápida para evitar perdas por evaporação. Os volumes respectivos encontram-se indicados na  Tabela 1, consoante a “hipótese” que lhe foi atribuída Para isso, deitam-se as quantidades de água especificadas, em balões de 150 ml previamente lavados, secos na estufa e pesados. Pesam-se novamente.

4- Determinação dos volumes parciais molares. Enche-se cada picnómetro com uma das soluções e repetem-se as operações tal como se fez para a água destilada, em 2.

Tabela 1. Soluções.

| Solução | Volume de água / ml | Volume etanol / ml |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hipóteses: |  | A | B | C |
| 1 | 50 | 3,5 | 3 | 2 |
| 2 | 50 | 6 | 5 | 4 |
| 3 | 50 | 8 | 7,5 | 7 |
| 4 | 50 | 12 | 15 | 10 |
| 5 | 50 | 25 | 27,5 | 20 |
| 6 | 20 | 45 | 40 | 35 |
| 7 | 10 | 52,5 | 50 | 45 |
| 8 | 5 | 70 | 65 | 60 |
| 9 | 0 | 100 | 100 | 100 |

Resultados

Cálculos:

- Calcular os volumes parciais molares dos dois componentes da mistura para as composições ensaiadas. Representar esses valores, bem como do volume molar da mistura, e verificar a consistência dos resultados obtidos, por aplicação da equação de Gibbs-Duhem (Eq. 14).

i=1nni dVi=0								(14)

- Representar graficamente V1, V2 e Vm vs xetanol; calcular e representar graficamente VE vs xetanol.

- Determinar os erros experimentais.

Discussão:

- Interpretar os gráficos anteriores.

- Justificar as diferenças de Vm em relação a Vmid.

- Comparar V1 e V2 com os valores da literatura.

- Analisar a influência dos erros experimentais na determinação de V1 e V2.

Simbologia

| #### V | Volume da mistura |
| --- | --- |
| #### Vi* | Volume molar de i quando puro |
| #### Vi | Volume parcial molar do componente i na mistura |
| xi | Fracção molar do componente i |
| #### Vm | Volume molar da mistura |
| Vmid | Volume molar ideal |
| a, b, c | Constantes |
| A, B, C | Constantes |

Referência Bibliográficas

Daniels, F., Mathews, J. H., Williams, J. W., Bender, P. e Alberty, R. A., Experimental Physical Chemistry, 2nd Ed., Pergamon Press, London, 1968.

Atkins, P. W., Physical Chemistry, 2nd Ed., Oxford University Press, 1982.

Van Ness, H. C. e Abbott, M. M., Classical Thermodynamics of Non Electrolyte Solutions, McGraw Hill, 1975.

Friedman, M. E., Schraga, H. A., “Volume Changes in Hidrocarbon-Water Systems. Partial Molal Volumes of Alcohol-Water Solutions”, J. Phys. Chem., 69 (1965) 3795.