UNIVERSIDADE DE COIMBRA, FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA

EXAME DE QUÍMICA FÍSICA

Leia atentamente todas as questões. Faça acompanhar a resolução dos problemas dos comentários que se lhe afigurem pertinentes. Deixe bem expressas as unidades que usar.

# 1ª QUESTÃO

Na produção de dióxido de enxofre (SO2) uma das fases do processo consiste na liquefacção e armazenagem, segundo o esquema seguinte:

SO2

O SO2 dá entrada no condensador (C) a 7 atm e a 71 ºC e sai deste na forma de líquido saturado. Segue posteriormente para armazenagem. A pressão não sofre qualquer alteração na passagem da corrente de dióxido de enxofre pelo condensador. O condensador utiliza àgua como fluido refrigerante, e, esta,  dá entrada no aparelho a 20ºC e sai a 80 ºC.

A armazenagem do SO2 é feita a 4 atm em cilindros de aço, que podem conter 23 kg de líquido.

Determine:

- O volume dos cilindros de aço utilizados para armazenar o SO2;

- a capacidade calorífica do gás perfeito do SO2 à temperatura de entrada do condensador;

- o consumo de àgua de refrigeração no condensador (por mole de SO2 que condensa) sabendo que a variação de entalpia do SO2 no aparelho é de 22.6 kJ.mol-1.

DADOS: Para o SO2   (molécula linear)

M=64.063,   Tc = 430.8 K,   Pc = 77.8 atm,  Zc = 0.27

CP,m L(H2O)= 75.4 J.mol−1

frequências dos modos normais de vibração: 1 =519 cm-1, 2 = 1151 cm-1, 3 =1361cm-1

tenha em atenção que a função de Einstein é f(x) = x2 ex / (ex-1)2 onde x = 1.4388 (i/T).

propriedades termodinâmicas generalizadas de vapores e líquidos saturados puros.

# 2ª QUESTÃO

Uma mole de etileno líquido puro, inicialmente a 140 K e a 1 atm é levada a um estado definido por P=10 atm e T= 160 K. Determinar a variação de volume observada na transformação.

DADOS: Para o etileno líquido V*(140 K, 1 atm)= 46.14 cm3.mol-1; P=2.2510-3 K-1 e

kT= 1.2510-4 atm-1.

3ª QUESTÃO

A temperatura de ebulição normal do benzeno é 80.1 ºC.

Estimar a pressão de vapor da mesma substância a 40 ºC. Note que o valor tabelado é 182 mm Hg.

SUGESTÃO: considere na resolução que ΔLG S(T=80.1ºC)= 87.86 J.mol-1.K-1.

# 4ª QUESTÃO

Considere a  reacção de dissociação do N2O4 em NO2 segundo

N2O4(g)  2NO2(g)

Determinar:

- a constante de equilíbrio à temperatura de 298.15 K;

- a percentagem de N2O4 que se dissocia quando 1 mol deste composto é aquecido à temperatura de 298 K e à pressão constante de 1 atm.

DADOS:  ΔGf,2980 (N2O4(g)) = 97.89 kJ.mol-1  , ΔGf,2980 (NO2(g)) = 51.31 kJ.mol-1  .

# RESOLUÇÃO

1ª QUESTÃO

- As condições de armazenagem do SO2 é no estado de líquido saturado. Para encontrar o volume dos cilindros teremos que conhecer a temperatura de vaporização (do equilíbrio líquido-gás) e o volume molar do líquido (saturado). Os valores destas duas propriedades obtêm-se consultando a tabela do Princípio dos Estados Correspondentes (fornecida no enunciado).

1 – Pressão de vaporização:  Pr = 4 atm / 77.8 atm = 0.05 e para Zc = 0.27 obtem-se da tabela que

Tr = 0.69. Portanto T= (0.69) (430.8) = 297.3 K  (ou  24 ºC).

2 – Da mesma tabela para Pr = 0.05 obtém-se que Zliq = 0.009. Como o factor de compressibilidade é, por definição, Z= (PVm/RT) virá Vm = ZRT/P. Substituindo valores (4 atm = 4101325 Pa = 405300 Pa):

VmL=(0.009)(8.3145)(297)405300= 5.48410-5 m3.mol-1  (= 54.84 cm3.mol-1)

A quantidade de SO2 a armazenar é (23103) g/(64.063 g.mol-1) = 359 mol. Portanto o volume, V, dos cilindros será V= 359  5.48410-5  = 0.0197 m3  (ou cerca de 20 l) .

- A capacidade calorífica do gás perfeito CP0 é calculada pela relação

CP0 = CV0 + R

onde, CV0, a capacidade calorífica a volume constante  (do gás perfeito) é:

CV0 = CV0 (translacional) +CV0 (rotacional) + CV0 (vibracional)

CV0 (translacional) = (3/2)R;

CV0 (rotacional) = R (porque a molécula de SO2 é linear) ;

CV0 (vibracional) =  i=13f(xi)  , onde f(xi) são as funções de Einstein para os modos normais de vibração (3 = 33-6) cujos números de ondas são : 1 =519 cm-1, 2 = 1151 cm-1, 3 =1361cm-1 .

Na tabela a seguir indicam-se as parcelas do cálculo de CV0 (vibracional).

vibração	 xi                  f(xi)                   CV0 (i) = f(xi)  R

1                 2.17               0.685                           5.70

2 	          4.81	         0.192                           1.59

3                 5.69               0.110                           0.916

TOTAL                                             8.206    R

Consequentemente,  CV0 = 3/2 R   + R   + 8.21 = 28.99 J. mol-1. K-1

e CP0 = 28.99 + R = 37.30 J. mol-1. K-1.

- Como a pressão se mantém constante no condensador, a variação de entalpia é igual ao calor posto em jogo – pois se dH = SdT + VdP,  a P=cte será dH=SdT, quer dizer dH=Q já que Q=SdT.

O aquecimento da água é devido á perda de energia (calor) por parte da corrente de SO2 que atravessa o condensador – quer dizer, ocorre uma transferência de energia calorífica de 22.6 kJ por mol de SO2 para a água. Então teremos para a água (a pressão constante):

∂H∂TP=CP

dH = CP dT

e, integrando entre os limites de temperatura 293.15 K (20ºC) e 353.15 K (80ºC), obtemos o calor recebido (por mol),

ΔH= CPH2OdT .

A quantidade total de calor recebida pela água será:

22.6103 = (moles de água)  ΔH= CPH2OdT  ,

ou

22.6103 = (moles de água)  (75.4)  (60)

donde              moles de água = 5 moles/mol de SO2

2ª QUESTÃO

Pretende-se calcular uma variação de volume originada por variações de pressão e  temperatura. Portanto, interessa considerar  V=V(P,T), logo

dV=∂V∂PTdP+∂V∂TPdT .

Como

αP=1V∂V∂TP      e     kT=1V∂V∂PT

ficará

dV = -kT V dP   + P V dT

ou

d lnV = -kT dP   + P dT     .

Integrando entre os estados inicial A, onde (P=1 atm e T= 140K) e o estado final B (onde P= 10 atm e T= 160K) virá

lnVB = ln VA - kT (PB-PA)   + P (TB – TA)

lnVB = ln (46.140)  - 1.2510-4 (10 - 1) +  2.2510-3 (160-140)  = 3.876

VB = 48.21    ou seja      ΔABV= VB – VA = 48.21 – 46.140 = 2.069 cm3.mol-1.

3ª QUESTÃO

Como se trata de uma situação de equilíbrio líquido-vapor o ponto de partida deverá ser a equação de Clausius-Clapeyron

dPdT= ΔLGHmT ΔLGVm	.     (1)

Para a temperatura de ebulição normal (Tb= 80.1 ºC = 353.25 K) a pressão de vapor é de 760 mmHg (=1 atm). Como pretendemos calcular a pressão de vapor a uma temperatura inferior à de ebulição normal, então estaremos bastante afastados do ponto crítico. Nestas condições p0odemos considerar:

i)  VmG>> VmL  (pois T << Tc);

ii)  VmG=RTP  (pois a pressão é suficientemente baixa para que o comportamento PVT do vapor possa ser descrito com suficiente rigor pela equação de estado dos gases perfeitos)

iii)  ΔLGHm≃ cte  (quando T << Tc).

Introduzindo estas aproximações na equação (1) vamos obter:

dPdT= ΔLGHmT RTP

ou seja:

d lnP= ΔLGHmR dTT2  .

Passando a integrar a equação anterior entre condições de ebulição normal (Tb,Pb) e um estado genérico de coordenadas (T,P) situado também na curva de vaporização, vamos obter:

d lnP= ΔLGHmR dTT2     ,

ou seja,

lnP= lnPb + ΔLGHmR 1Tb − 1T

ou ainda;

lnP= lnPb + ΔLGHmR Tb − ΔLGHmRT.     (2)

Dado que ΔLG S(T=80.1ºC)= 87.86 J.mol-1.K-1  será  ΔLG Hm(T=80.1ºC)= Tb  87.86 = 353.25  8786  = 31 038 J.mol-1.

Entrando com este valor na equação  (2) obtemos:

lnP= ln760 + 31038(8.3145) (353.25) − 31038313.15  ,  ln P = 5.28   ,  P= 196 mmHg.

4ª QUESTÃO

a)  Para a reacção de dissociação do N2O4 em NO2 ,

N2O4(g)  2NO2(g)

Temos para números estequiométricos, N2O4 = -1  e  NO2 = +2 .

Para calcular a energia de Gibbs molar padrão (a P= 1 atm, a que corresponde o símbolo 0) da reacção, ΔGr,2980, recorremos à equação

ΔGr,2980 = iνi ΔGf,2980 (i)

onde ΔGf,2980 (i) é a energia de Gibbs padrão de formação a 25 ºC do reagente ou produto genérico i. Teremos então

ΔGr,2980 = νN2O4ΔGf,2980 (N2O4) + νNO2 ΔGf,2980(NO2)

ou seja,

ΔGr,2980 = (−1) ×(97.89) + (2)×(51.31)=4.73 kJ.mol−1 .

A energia de Gibbs padrão da reacção relaciona-se com a constante de equilíbrio, K, pela equação,

ΔGr,2980=- R T ln K.

Para T= 298.15 K será, substituindo valores,

4.73 103 = -(8.3145)(298.15) ln K

donde vem que   K= 0.148 .

- Consideremos que no início da reacção estavam presentes 1 moles de N2O4 e que  é a fracção deste composto que sofreu decomposição até se atingir o estado de equílibrio químico. Teremos

α= 1−neq1  donde    neq = 1-

e podemos considerar o seguinte esquema

N2O4(g)        2NO2(g)

No início da reacção                1 mol                0  moles

No equilíbrio                       1-  moles         2   moles

TOTAL                                    1+  moles

Consequentemente as fracções molares no equilíbrio serão, (y = moles de i / total de moles),

yN2O4=1−α1+α   e    yNO2=2α1+α  .

Teremos então

K = 2α1+α21−α1+α

ou seja,

K= 4 α21−α2  .

Na alínea a)  obteve-se K= 0.148 pelo que substituindo valores,

0.148= 4 α21−α2

donde se obtém,

 = 0.19

ou seja dezanove por cento de N2O4 estão dissociados a 298.15 K e a 1 atm.