# ENGENHARIA DO AMBIENTE

PROBLEMAS DE QUÍMICA FÍSICA

# PROBLEMA Nº 1

ASSUNTO: Equações de estado

OBJECTIVO: Cálculos com a equação de estado do gás perfeito

Um reservatório que contém um gás é introduzido numa célula de ponto triplo sendo a pressão do gás 250 mmHg. Qual a pressão observada quando o reservatório contendo a mesma quantidade de gás é introduzido em zinco líquido à temperatura de 420 K, supondo que o gás tem comportamento PVT de gás perfeito?

Nota explicativa: numa célula de ponto triplo (da água) coexistem vapor+líquido+gêlo à temperatura (de equilíbrio) de 273.16 K.

R:  P = 384.4 mmHg.

# PROBLEMA Nº 2

ASSUNTO: Equações de estado

OBJECTIVO: Pessão parcial de um componente numa mistura gasosa perfeita

Considerar uma mistura de 1 mol de metano e 3 moles de etano à pressão de 1 MPa. Quais são as fracções molares e as pressões parciais dos constituintes da mistura , admitindo que se trata de uma mistura gasosa perfeita.

R:   PCH4 = 0.25 MPa ;  PC2H6= 0.75 MPa

# PROBLEMA Nº 3

ASSUNTO: Equações de estado

OBJECTIVO: Cálculo da composição de uma mistura binária com a equação de estado do gás perfeito

Uma ampola de vidro após submetida a vácuo pesa 27.9214 g. Quando  está cheia de ar seco a 1 atm e a 25 ºC o peso eleva-se para 28.0529 g. Porém quando a ampola está cheia de uma mistura formada por metano e etano, o peso é  de 28.0140g. Determine a percentagem (molar) do metano na mistura anteriormente referida.

R:  yCH4= 0.70

# PROBLEMA Nº 4

ASSUNTO: Equações de estado

OBJECTIVO: Cálculos com a equação de estado do gás perfeito

A 318 K e à pressão inicial de 1 atm, a extensão da reacção de dissociação do N2O4 em NO2 segundo a reacção

N2O4(g)  2NO2(g)

é de 38 %. Determinar a pressão desenvolvida num reactor de 20 l de capacidade quando 1 mol de N2O4 é aquecida a 318 K.

R: P= 1.8 atm

# PROBLEMA Nº 5

ASSUNTO: Equações de estado

OBJECTIVO: Cálculo do 2º coeficiente de virial

Na tabela seguinte são dados os valores da pressão e do volume molar do dióxido de carbono (CO2) à temperatura de 40 ºC.

| P/atm | 6 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vm /cm3.mol-1 | 4171 | 1598 | 1168 |

- determinar o 2º e o 3º coeficientes de virial à temperatura anteriormente indicada;

- calcular o volume molar do CO2, gasoso, à temperatura de 40ºC e à pressão de 10 atm (Utilizar a equação de virial).

# R:   a) B= -110 cm3.mol-1  b) 2542  cm3.mol-1

# PROBLEMA Nº 6

ASSUNTO: Equações de estado

OBJECTIVO: Cálculos comparativos com diferentes tipos de equações de estado

Calcular a pressão exercida por 20 g de azoto num reservatório fechado com 1 l de capacidade, a 25 ºC, utilizando:

- a equação de estado dos gases perfeitos;

- a equação de estado de virial (na forma (Z=1+B/Vm);

- a equação de van der Waals.

DADOS: M=28.014;  para a equação de virial : B(25ºC) = -5 cm3.mol-1;

para a equação de van der Waals: a= 1.408 106 bar.cm6.mol-2 e b= 39.13 cm3.mol-1.

Repetir os cálculos para um reservatório de 100 cm3 de capacidade. Comente os resultados que obtiver.

R:   a)   1.77 MPa       b)  1.76 MPa        c)  1.75 MPa

17.7 MPa            17.1MPa              17.4 MPa

# PROBLEMA Nº 7

ASSUNTO: Equações de estado

OBJECTIVO: Cálculos comparativos com diferentes tipos de equações de estado

Determinar o volume molar e o factor de compressibilidade do etano gasoso a 5 MPa e a 350 K considerando:

- a equação de estado dos gases perfeitos;

- a equação de virial sabendo que para o etano a 350 K, B= -131 cm3.mol-1;

- a equação de van der Waals sabendo que a= 5.562 106 bar.cm6.mol-2 e b= 63.80 cm3.mol-1.

Comparar o valor calculado com o referido na literatura (Vm= 432 cm3.mol-1).

R:   a) 582 cm3.mol-1 , Z=1 ;  b)   451  cm3.mol-1 , Z=0.775 ;  c)  422  cm3.mol-1 , Z=0.725

# PROBLEMA Nº 8

ASSUNTO:  Princípio dos estados correspondentes

OBJECTIVO:  Cálculos PVT de substâncias puras

Um reservatório contém etano líquido em equilíbrio com o vapor à temperatura de 244 K. Determinar a pressão de vapor à temperatura mencionada e comparar com o valor experimental (P=1.09 MPa).

DADOS: Tc = 305.32 K ,  Pc = 4871 kPa , Zc= 0.28

Propriedades termodinâmicas generalizadas de vapores e líquidos saturados puros.

R:  P=1.08 MPa

# PROBLEMA Nº 9

ASSUNTO:  Princípio dos estados correspondentes

OBJECTIVO:  Cálculos PVT de substâncias puras

Um recipiente de 20 l contém 9 kg de água.  O líquido encontra-se em equilíbrio com o vapor à pressão de 1.10 MPa . Determinar:

- a temperatura correspondente à pressão de equilíbrio (líquido+gás) anteriormente especificada;

- determinar os volumes molares do líquido e do gás em equilíbrio. Comparar o valor obtido para o vapor com aquele que é obtido da equação de virial;

- suponha que a temperatura da água no recipiente baixa 69 ºC até se atingir novo estado de equilíbrio (líquido+gás). calcular a quantidade de gás que condensa na transformação.

DADOS: Tc = 647.10 K ,  Pc = 22.06 MPa , Zc= 0.23

B=  Bcm3.mol−1= 935−1.488×106(TK)+7.742×108(TK)2−1.538×1011(TK)3

Propriedades termodinâmicas generalizadas de vapores e líquidos saturados puros.

R: a)  T= 457.4 K ; b) VmL =20.4 cm3.mol-1, VmG= 3184 cm3.mol-1 (3232 cm3.mol-1da equação de virial)

# PROBLEMA Nº 10

ASSUNTO:  Princípio dos estados correspondentes

OBJECTIVO:  Dimensionamento de um reservatório

Dimensionar um reservatório esférico capaz de conter 20 toneladas de metano líquido à temperatura de 180 K.

DADOS: M= 16.043,  Tc = 190.6 K ,  Pc = 4595 kPa , Zc= 0.29

Propriedades termodinâmicas generalizadas de vapores e líquidos saturados puros.

R: D= 5.2 m

# PROBLEMA Nº 11

ASSUNTO: Princípio dos estados correspondentes.

OBJECTIVO: Estimativa  de propriedades críticas.

Estimar as propriedades críticas das seguintes substâncias:

- 1-cloro-2,2 difluoretileno;

- dibenzo-p-dioxina;

DADOS: valores experimentais das propriedades críticas do 1-cloro-2,2 difluoretileno: Tc= 400.6 K;

Pc=4460 kPa;  Vc= 197 cm3.mol-1.

Tabela de contribuição de grupos.

R:a)Tc= 400.3 K;Pc=4560 kPa;Vc= 214 cm3.mol-1; b)Tc= 853.4 K; Pc=3820 kPa;Vc= 499.5 cm3.mol-1

# PROBLEMA Nº 12

ASSUNTO: Coeficientes mecânicos.

OBJECTIVO: Cálculos com coeficientes mecânicos.

A compressibilidade isotérmica (kT)da água a 25 ºC e a 1 atm é 4.510-5 atm-1.

a)  exprimir kT em termos da densidade molar, m e das suas derivadas parciais.:

b)   a que pressão deveria comprimir a água para provocar uma variação de 1% na densidade molar?

R: b)   222atm

# PROBLEMA Nº 13

ASSUNTO: Coeficientes mecânicos.

OBJECTIVO: Cálculos com coeficientes mecânicos.

Faça uma estimativa da elevação de temperatura expectável quando o árgon líquido a 100 K e à pressão de equilíbrio é subitamente comprimido até à pressão de 10 MPa. (despreze a variação de volume do vaso e as trocas de calor com o exterior).

DADOS: Para o árgon líquido a T= 100 K: V= 1.65 MPa.K-1; P=320 kPa.

R:  T = 6 K.

# PROBLEMA Nº 14

ASSUNTO: Coeficientes mecânicos.

OBJECTIVO: Cálculos com coeficientes mecânicos.

Uma mole de etileno líquido puro, inicialmente a 140 K e a 1 atm é levada a um estado definido por P=10 atm e T= 160 K. Determinar a variação de volume observada na transformação.

DADOS: Para o etileno líquido V*(140 K, 1 atm)= 46.14 cm3.mol-1; P=2.2510-3 K-1 e

kT= 1.2510-4 atm-1.

R:  V = 2.07 cm3.mol-1.

# PROBLEMA Nº 15

ASSUNTO   :  Coeficientes mecânicos.

OBJECTIVO: Cálculos com coeficientes mecânicos.

C. S. Barret e L. Meyer [J. Chem. Phys. 41 (1964) 1078] mediram a constante da rede cristalina a para o árgon sólido, concluindo que:

(aA∘)= 5.2998+5.6389×10−4(TK)+1.4231×10−5(TK)2+3.552×10−8(TK)3

Para temperaturas superiores a 21 K.

Sabendo que a célula unitária do árgon sólido é cúbica de faces centradas, determine para 60 K:

- o volume molar do sólido;

- a expansividade isobárica;

DADOS: Número de Avogadro, NA= 6.0221023 mol-1

R:   a)    23.61 cm3.mol-1    b) P = 1.47710-3 K-1

## PROBLEMA Nº 16

ASSUNTO     : Princípio zero.

OBJECTIVO : Conversão entre escalas da temperatura.

Completar a tabela seguinte com os valores em falta.

| ## Sistema | ## Escala de temperatura |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kelvin | ## Celsius | ## Fahrenheit | ## Rankine |
| ## Zero absoluto | ## 0 |  |  |  |
| Fusão do gelo (a 1 atm) |  | ## 0 |  |  |
| ## Ebulição normal da água |  |  |  |  |

## PROBLEMA Nº 17

ASSUNTO     : Termometria / Substância termométrica e escalas de temperatura.

OBJECTIVO  : Selecção de fluidos para aplicação em termometria.

Suponha que das substâncias indicadas na tabela seguinte se pretendia seleccionar uma delas (ou mais) com vista à sua aplicação em termometria.

Cada um dos termómetros seria calibrado nos pontos de fusão e de ebulição normal da água, a que correspondem os valores de 0 e 100 na escala centígrada (também chamada escala Celsius).

Compare os valores de temperatura lidos em cada um dos termómetros com o valor correspondente a 50 ºC na escala que se usa como referência (Celsius).

| ## t/ºC | ## V/ cm3 . g-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## H2O | ## Hg | ## H2* | ## H2** | ## N2* | ## N2** |
| ## -100 0 50 100 200 | ## …….. 1.00013 1.01207 1.04343 1.15900 | ## …….. 0.073554 0.074223 0.074894 0.076250 | ## 7053 11125 13161 15197 19266 | ## 76.03 118.36 139.18 159.71 200.72 | ## ……… 800.08 946.54 1092.99 1385.51 | ## …….. 2.8814 1.9810 3.0249 …….. |

## * 1 atm   ** 100 atm

## PROBLEMA Nº 18

ASSUNTO     : Calor e trabalho em transformações reversíveis. 1º Princípio da Termodinâmica.

OBJECTIVO : Mostrar que calor e trabalho não são propriedades termodinâmicas

Um sistema fechado sofre uma transformação desde um estado A, para o qual P=30 atm e V=1.0 dm3, até ao estado B, onde P=1 atm e V= 7.7 dm3. Considere que a transformação referida se pode realizar por duas vias diferentes:

- segundo uma  transformação adiabática (para a qual P= C V-5/3 sendo C uma constante);

- o sistema sofre uma expansão desde o volume inicial até ao volume final, sendo necessário fornecer calor. Neste processo, a pressão não se altera. Mantendo, depois, o volume constante o sistema perde calor diminuindo a pressão.

Calcular o trabalho e o calor que são postos em jogo nas duas vias atrás referidas.

R: a) W= -33.94 kJ   Q= 0   b) W= -20.37 kJ   Q= 16.97 kJ .

# PROBLEMA Nº 19

ASSUNTO    : Aplicações das relações de Maxwell.

OBJECTIVO:  Energia interna, entalpia e relações de Maxwell.

Mostrar que a energia interna e a entalpia de um gás perfeito apenas dependem da temperatura.

# PROBLEMA Nº 20

ASSUNTO   :  Variação de propriedades termodinâmicas.

OBJECTIVO: Cálculo da variação da função de Gibbs numa transformação simples.

Um gás perfeito é comprimido, a temperatura constante e igual a 25 ºC, de tal modo que a sua pressão duplica de valor. Calcular a variação sofrida pela função de Gibbs nesta transformação.

R:  G = 1718.3 J.mol-1.

# PROBLEMA Nº 21

ASSUNTO   :  Variação de propriedades termodinâmicas.

OBJECTIVO: Cálculo da variação de entalpia e de entropia de um gás real. Utilização das relações

de Maxwell.

Suponha que o etano gasoso obdece à seguinte equação de estado:

Vm=RTP+B

onde

B(cm3.mol−1)= −52.37+2.882×104(TK)−2.032×107(TK)2

calcular:

- a variação de entalpia, quando o gás a 400 K e a 200 kPa é comprimido a 800 kPa;

- a entropia do etano a 400 K e a 800 kPa sabendo que S(g, 200 kPa, 400 K)= 240.79 J. mol-1. K-1.

R:  a)  H = -202 J.mol-1   b) S(g, 800 kPa, 400 K)= 228.902 J. mol-1 .

## PROBLEMA Nº 22

ASSUNTO     : Variação de propriedades termodinâmicas.

OBJECTIVO : Cálculo da variação de entalpia.

Na tabela seguinte são apresentados valores P-V-T do monóxido de carbono (CO) líquido. Determine a entalpia da substância a 5 atm e 74 K tomando como valor de referência a entalpia do líquido a 1 atm e 74 K, H= 3735.7 J. mol-1.

| P/ atm | T/K | Vm / cm3.mol-1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 73 74 75 | 33.98 34.15 34.12 |
| 2 | 73 74 75 | 33.97 34.14 34.30 |
| 3 | 73 74 75 | 33.97 34.13 34.30 |
| 4 | 73 74 75 | 33.96 34.13 34.29 |
| 5 | 73 74 75 | 33.95 34.12 34.29 |

R: H(L, 5 atm, 74 K)= 3744.5 J.mol-1.

## PROBLEMA Nº 23

ASSUNTO     : Variação de propriedades termodinâmicas.

OBJECTIVO : Cálculo da variação de entropia. Relação de Gibbs-Helmholtz.

Na tabela seguinte dá-se a variação da entalpia do argon líquido com a temperatura, para a pressão de 5 MPa. A entropia da mesma substância, para a mesma pressão, à temperatura de 260 K é 118.02 J. mol-1.K-1.

| T/K | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H/ J.mol-1 | 4908.0 | 5151.6 | 5391.6 | 5628.5 | 5862.8 |

Calcular a entropia a 300 K e 5 MPa e comparar com o valor tabelado, S(L, 300K, 5 MPa)=121.44    J. mol-1.K-1.

R:  S(L, 300K, 5 MPa)=121.44 J. mol-1.K-1.

# PROBLEMA Nº 24

ASSUNTO    : Transformações reversíveis no gás pefeito

OBJECTIVO: Calor e trabalho posto em jogo. Variação de energia interna e de entalpia nas

transformações.

1 mol de ar (suposto uma mistura gasosa perfeita) a 1 atm e a 289 K é comprimido isotérmicamente até  3 atm segundo um processo que ocorre em duas etapas:

- arrefecimento do gás a pressão constante de 1 atm desde o volume inicial até ao volume final;

- aquecimento a volume constante desde 1 atm até à pressão final.

Para cada uma das duas etapas elementares anteriormente consideradas, determinar a quantidade de calor e  de trabalho necessárias bem como a variação de energia interna e de entalpia.

DADOS: para o ar CV=  20.7 J.mol-1. K-1 ; Cp =   29.0 J.mol-1. K-1 .

R:  (i)  Q= -5597 J   W = 1602 J   U= -3995 J  H= -5597 J

(ii)  Q= 3995 J    W = 0           U=   3995 J  H=  5597 J.

# PROBLEMA Nº 25

ASSUNTO: Variação de propriedades termodinâmicas.

OBJECTIVO: Calor posto em jogo nas transformações.

Pretende-se congelar 500 g de água, inicialmente líquida a 18 ºC, fazendo-a passar num permutador de calor onde se vaporiza para o efeito um líquido refrigerante (Fréon-12, CCl2F2). Sabendo que a entalpia de vaporização do fréon é ΔLGH=155 J.g-1, determinar a quantidade de fréon que é necessário utilizar.

DADOS: para a água:  Cp =1 cal.g-1.K-1;  entalpia de fusão  ΔSLHm== 6040 J.mol-1.

R:  mfréon = 1329 g

## PROBLEMA Nº 26

ASSUNTO     : Capacidades caloríficas do gás perfeito monoatómico.

OBJECTIVO : Cálculo das capacidades caloríficas do gás perfeito monoatómico.

A energia interna molar, Um, de um gás monoatómico é Um= 3/2 RT.

- determinar os valores das capacidades caloríficas CV e CP;

- qual o valor de CP-CV? Justifique.

R:   a) CV = 3/2 R    CP= 2.5 R     b) CP-CV= R.

## PROBLEMA Nº 27

ASSUNTO     : Capacidades caloríficas de gases.

OBJECTIVO : Comparação de capacidades caloríficas de gases perfeitos.

Dispôr por ordem crescente os valores da capacidade calorífica dos seguintes gases à temperatura de 25ºC e à pressão de 1 atm: argon, azoto, água e metano. Justifique a ordenação obtida.

## PROBLEMA Nº 28

ASSUNTO     : Capacidade calorífica de gases.

OBJECTIVO :  Cálculo da capacidade calorífica de gases.

Determinar a capacidade calorífica, CPº,  a 25 ºC das seguintes substâncias: azoto (N2), Cloro (Cl2), água (H2O) e dióxido de carbono (CO2).

Dados: Frequências dos modos normais de vibração:

| Molécula |  / cm-1 |
| --- | --- |
| N2 | 2360 |
| Cl2 | 565 |
| H2O | 1654, 3825, 3935 |
| CO2 | 1340, 667(2), 2349 |

Tenha em atenção que a função de Einstein é f(x) = x2 ex / (ex-1)2 onde x= 1.4388 (/T).

## PROBLEMA Nº 29

ASSUNTO     : Capacidades caloríficas de gases e variação de propriedades termodinâmicas.

OBJECTIVO :  Cálculo da capacidade calorífica de gases e da variação da entalpia.

Determinar a variação de entalpia sofrida por um mol de água inicialmente a 200 ºC e a 1 atm quando a sua temperatura se eleva até 400 ºC mantendo-se a pressão constante durante o aquecimento.

Dados: número de ondas dos modos normais de vibração: 1= 1654 cm-1, 2=3825 cm-1, 3=3935 cm-1.

## R:

## PROBLEMA Nº 30

ASSUNTO     : Capacidades caloríficas de líquidos.

OBJECTIVO : Estimativa de capacidades caloríficas de líquidos.

Faça uma estimativa da capacidade calorífica do sulfureto de hidrogénio (H2S) líquido à temperatura de ebulição normal (Tb= 212.82 K) pelo o método de de Bondi e Rowlinson em que

(CPL−CP0)R= 2.56+0.436(1−Tr)−1+ω2.91+4.28(1−Tr)13Tr+0.296(1−Tr)−1

onde Tr=T/Tc sendo Tc a temperatura crítica.

Compare o resultado obtidos com o valor experimental de 68.9 J mol-1 K-1.

DADOS:   = 0.081 ,  Tc = 373.3 K ,  R= 8.31451 J mol-1 K-1

número de ondas dos modos normais de vibração: 1= 1290 cm-1, 2=2611 cm-1, 3=2648 cm-1

R:   CP=69.32 J mol-1K-1 .

## PROBLEMA Nº 31

ASSUNTO    : Capacidades caloríficas de sólidos.

OBJECTIVO : Estimativa de capacidades caloríficas de sólidos.

## Uma método utilizado para estimar a capacidade calorífica a volume constante, CV de sólidos à temperatura de 293 K é a regra de Kopp que se pode traduzir por: a capacidade calorífica de um composto é igual à soma das capacidades caloríficas atómicas dos elementos que a constituem. Na tabela dada a seguir mostram-se as contribuições dos elementos para a capacidade calorífica.

| Elemento | C | H | B | Si | O | F | S | P | restantes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CV / ( J.mol-1.K-1) | 7.5 | 9.6 | 11.3 | 15.9 | 16.7 | 20.9 | 22.6 | 22.6 | 25.1 |

Determinar a capacidade calorífica, Cv dos seguintes sólidos a 293 K da sílica (SiO2) e do cloreto de amónio (NH4Cl). Comparar com os valores experimentais de 44.35 e 84.10 , respectivamente.

R:   Para a sílica CV=  49.37 J.mol-1.K-1 e para o cloreto de amónio CV= 88.70 J.mol-1.K-1.

PROBLEMA 32

ASSUNTO     : Equilíbrio de fases em sistemas de um componente.

OBJECTIVO :  Cálculos em diagramas de equilíbrio de fases.

A sílica (SiO2) apresenta diferentes formas polimórficas entre as quais o quartzo (), estável à temperatura ambiente e à pressão atmosférica, e a coesite, estável a alta pressão - da ordem dos 2 GPa (1GPa = 109 Pa). Dos estudos de Swamy e Saxena sobre o diagrama de fases da sílica [J. Geophysical Research 99 (1994) 11787 ]  pode concluir-se que a variação da energia de Gibbs na transformação quartzo () = coesite à temperatura de 298.15 K e a 1 atm é  ΔαCoes
             G∘= 4086 J mol-1. Do mesmo estudo retira-se que os volumes molares do quartzo() e da coesite nas mesmas condições de temperatura e de pressão  são, respectivemente, 22.688 e 20.641 cm3 mol-1.

Calcular a pressão necessária para converter quartzo () em coesite à temperatura de 25 ºC. Compare com o valor (P 2 GPa) obtido do estudo anteriormente mencionado.

(Sugestão: admita que os sólidos quartzo  e coesite são imcompressíveis)

RESPOSTA :  P= 1.99 GPa.

PROBLEMA 33

ASSUNTO     : Equilíbrio de fases em sistemas de um componente.

OBJECTIVO :  Cálculos em diagramas de equilíbrio de fases.

As massas específicas do diamante e da grafite são, respectivamente, 3.52 e 2.25 g.cm-3. A variação da energia de Gibbs padrão associada à transformação grafite  diamante, G0 G(1 atm,      298.15 K) é 2866 J mol-1. Determinar a pressão necessária para converter a grafite em diamante à temperatura (constante) de 298.15 K.

DADOS : M(carbono) = 12 .

RESPOSTA:  P= 14 700 atm.

## PROBLEMA Nº 34

ASSUNTO     : Equilíbrio de fases em sistemas de um componente.

## OBJECTIVO : Traçado de um diagrama (P,T).

## Para o azoto são conhecidas as fases sólidas ,  e .  Dispõe-se também da seguinte  informação:

- à temperatura de 35.7 K e para um valor de pressão da ordem de 0.4 Pa ocorre o ponto triplo (++G);

- à temperatura de 44.5 K e à pressão de 471 MPa ocorre o ponto triplo (++);

- à temperatura de 63.14 tem lugar o ponto triplo (+L+G) á pressão de 12.5 kPa;

- as coordenadas (Pc,Tc) do ponto crítico são Tc = 126.2 K e Pc = 3.4 MPa.

- à temperatura de 126.2 K a pressão de fusão é 392 MPa.

Dispõe-se ainda de informação relativa à variação de volume molar e de entalpia na mudança de fase(s):

| Transição |  Vm / cm3 mol-1 |  Hm / J mol-1 |
| --- | --- | --- |
|          | 0.22 0.17 0.21 | 229 56 259 |

- Esboce o diagrama (P,T) do azoto, justificando a inclinação das curvas de equilíbrio;

- Esboce o diagrama (G,T) à pressão crítica.

PROBLEMA 35

ASSUNTO     : Equilíbrio de fases em sistemas de um componente.

OBJECTIVO :  Traçado de um diagrama (P,T).

Para o adamantano (C10H16) são conhecidas as fases sólidas  e , a primeira observa-se na região de mais baixa temperatura e mais baixa pressão. Para esta substância está disponível a seguinte informação:

- à temperatura de 208.6 K e à pressão de 7x10-4 Pa observa-se a existência do ponto triplo ( +  +  G);

- à temperatura de 543 K e à pressão de 569 kPa observa-se a existência do ponto triplo (  + L +

G);

- à temperatura de 743 K e à pressão de 2.7 GPa observa-se a existência do ponto triplo (  +  + L);

- à temperatura de 600 K a pressão de vaporização é de 1.45 MPa, a pressão de fusão do sólido  é de 337 MPa e a pressão de transição      é de 2 GPa;

- à temperatura de 800 K ocorre a fusão do sólido , à pressão de 3.8 GPa;

- para a transição      à temperatura de 208.6 K, a entalpia de transição é ΔαβHm = 2.75 kJ.mol-1 e ΔαβVm= 2.58 cm3.mol-1.

a)  Esboce o diagrama (P,T) do adamantano, justificando a inclinação das curvas de equilíbrio;

b) Estabeleçer a equação P = f(T) para a transição      sabendo que a pressão de equilíbrio varia linearmente com a temperatura.

## PROBLEMA Nº 36

ASSUNTO     : Equilíbrio de fases em sistemas de um componente.

## OBJECTIVO : Interpretação de um diagrama (P,T).

Considere o diagrama de equilíbrio do enxofre no plano (P,T).

- Classifique os pontos A, B, C e D;

- Justifique os declives das curvas OA, AC, CD, AB, BC e BE;

- Qual o domínio de existência simultânea e em equilíbrio das fases enxofre ortorrômbico e enxofre líquido?

- Qual a razão porque não aparece no diagrama nenhum ponto quádruplo?

NOTA: a rede cristalina monoclínica é mais ordenada

que a ortorrômbica e é menos densa que esta última.

## PROBLEMA Nº 37

ASSUNTO     : Equação de Clapeyron.

## OBJECTIVO :  Cálculos com a equação de Clapeyron.

A pressão de vaporização do benzeno como função da temperatura, na região de baixa pressão, é descrita pela seguinte equação (equação de Antoine),

lnPmmHg=15.9008 − 2788.51(TK)−52.36

Fazer uma estimativa da entalpia de vaporização do benzeno à temperatura de ebulição normal e comparar o valor obtido com o tabelado:  ΔLGHm(T=Tb) = 30 761 J.mol-1.

RESPOSTA: ΔLGHm(T=Tb) = 31 956 J.mol-1.

## PROBLEMA Nº 38

ASSUNTO     : Equação de Clapeyron.

## OBJECTIVO :  Cálculos com a equação de Clapeyron.

No intervalo de 300 a 400 K a pressão de vapor da etilenodiamina varia de acordo com a seguinte tabela

| T/K | 325 | 350 | 375 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P/mmHg | 61.21 | 185.03 | 465.95 | 1019.19 |

Fazer uma estimativa da entalpia de vaporização da amina a 300 K. Explicite as hipóteses que efectuar.

RESPOSTA  ΔLGHm(T=300K) = 40 556 J mol-1.

## PROBLEMA Nº 39

ASSUNTO     : Equação de Clapeyron.

OBJECTIVO :  Estimativa da pressão de vapor.

A temperatura de ebulição normal do benzeno é 80.1 ºC.

Estimar a pressão de vapor da mesma substância a 40 ºC. Note que o valor tabelado é 182 mm Hg.

RESPOSTA:  196 mm Hg.

## PROBLEMA Nº 40

ASSUNTO     : Equação de Clapeyron.

OBJECTIVO :  Cálculos com fases em equilíbrio.

H.H. Chen et al.  Can. J. Phys. 49 (1971) 1569  mediram a pressão de vapor do argon na vizinhança do ponto triplo, tendo concluido que os valores obtidos podiam ser representados por equações do tipo ln (P / mmHg) = A + B / T(K), onde

A = 17.6467,    B= -995.248                 para o equilíbrio sólido/gás

e

A = 15.8878,    B=-807.837                  para o equilíbrio líquido/gás.

- Como explica que as curvas de sublimação e de vaporização possam ambas ter a mesma forma analítica?

- Calcule a temperatura e a pressão no ponto triplo.

- Faça uma estimativa do valor da entalpia de fusão no ponto triplo.

RESPOSTA: b)  Ttriplo= 83.806 K, P= 517.2 mmHg  c)  ΔSLHm(Ttriplo)= 1226 J.mol-1 .

## PROBLEMA Nº 41

ASSUNTO     : Equação de Clapeyron.

OBJECTIVO :  Cálculos com fases em equilíbrio

As curvas da pressão de sublimação (PS/G) e da pressão de vaporização (PL/G), do sulfureto de hidrogénio (H2S) são dadas, respectivamente, por

lnPSGmmHg=23.6841−3060.1(TK)−1.1804x10−2(TK)

e

lnPLGmmHg=16.1040−1768.69(TK)−25.06

Determinar:

- A entalpia de fusão no ponto triplo;

- A entalpia de sublimação a 160 K.

DADOS:   Ttriplo =   187.66 K.

RESPOSTA: a) ΔSLHm(T=187.66K)= 2388 J.mol-1 ;  b)  ΔSGHm(T=160 K)= 22931 J.mol-1.

## PROBLEMA Nº 42

ASSUNTO     : Equação de Clapeyron.

OBJECTIVO :  Cálculos com fases em equilíbrio

Considere os seguintes dados para o amoníaco:

(i)   a entalpia de vaporização às temperaturas de 210 e 240K é, respectivamente, 24648 e 23284 Jmol-1. No intervalo de temperatura compreendido entre a temperatura do ponto triplo e 260 K o andamento da entalpia de vaporização com a temperatura é linear;

(ii)  a entalpia de fusão à temperatura do ponto triplo é 5655 J mol-1.

Calcular :

a)   a pressão de vapor do amoníaco à temperatura de 250K e compare-a com o valor experimental

(que é 165.4 kPa);

b)  a pressão de sublimação à temperatura de 186 K e compare-a com o valor experimental

(que é 2.31 kPa).

Dados :  Ttriplo = 195.42 K      ,    Tb = 239.72 K    ,    Tc = 405.5 K   ,    Pc = 11.352  MPa

RESPOSTA:  a) P= 161 KPa    b) P= 2.413 kPa.

## PROBLEMA Nº 43

ASSUNTO     : Equação de Clapeyron.

OBJECTIVO :  Cálculos com fases em equilíbrio.

Os estudos de Busey e Giauque (J. Am. Chem. Soc. 75 (1953) 806) mostram que a entalpia de vaporização do mercúrio pode ser descrita por uma função linear na temperatura, no intervalo compreendido entre o ponto triplo (234.29 K) e 650 K. A estas temperaturas, correspondem, respectivamente, os valores 61781 J.mol-1 e 58948 J. mol-1 da entalpia de vaporização.

- Estabeler uma equação para a pressão de vapor que seja compatível com os dados anteriormente fornecidos;

- Determine a pressão de vapor do mercúrio no ponto triplo, sabendo que a temperatura de ebulição normal do mercúrio é 629.88 K. (Compare com o valor dado por Busey e Giauque de 2.3 x10-6 mmHg).

RESPOSTA:  b)  P= 2.4 x10-6 mmHg

## PROBLEMA Nº 44

ASSUNTO     : Equação de Clapeyron.

OBJECTIVO :  Equílibrio sólido-líquido

Considere os valores da tabela anexa respeitantes ao equilíbrio de fusão do azoto.

- estabeleça uma equação para a curva de fusão explicitando o valor dos parâmetros que nela figurem; Sugestão: utilize a hipótese de Voronel, i.e.

ΔSLHmΔSLVm=c (P+a), onde a e c são constantes.

- determine o volume molar do sólido a 90.2 K, sabendo que a esta temperatura: ΔSLHm= 887 J.mol-1 , VmL= 29.37 cm3.mol-1.

| T/K | P/atm | ΔSLVm/cm3.mol-1 | ΔSLHm / J.mol-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 63.15 73.3 82.2 | 0.1237 500.0 1000.0 | 2.58 2.00 1.65 | 721.0 786.0 837.0 |

RESPOSTA: a)  patm= 0.1237 + 1225.3 T63.152.25 −1 ;  b)  VmS =27.96 cm3.mol-1.

## PROBLEMA Nº 45

ASSUNTO     : Equação de Clapeyron.

OBJECTIVO :  Equilíbrio Sólido-Líquido

# A curva de fusão do metano pode ser representada pela seguinte equação,

PMPa= 231.8 T90.701.5871 − 1

Calcular a entalpia de fusão à temperatura de 101.6K:

DADOS:

Para o líquido a 101.6 K :   (VmL cm3.mol−1)= 37.25 − 0.059 × (PMPa)

A 101.6 K1o volume molar do sólido é 32.33 cm3 mol-1.

RESPOSTA:  ΔSLHm(T=101.6 K)= 966 J.mol-1.

## PROBLEMA Nº 46

ASSUNTO     : Diagramas de equilíbrio de fases.

OBJECTIVO :  Cálculos com diagramas de equilíbrio sólido-líquido

Considere o diagrama de fases (T,x) referente ao sistema prata(Ag)+Ouro(Au) dado em anexo.

- Identifique os domínios de fases e os pontos notáveis do diagrama;

- Considere o arrefecimento de 100 kg de uma liga constituída por 40% (ponderal)  inicialmente à temperatura de 1050 ºC.

  - descreva os fenómenos que ocorrem se o arrefecimento tiver lugar até à temperatura de 950ºC;

  - determine a composição e quantidade das fases obtidas à temperatura de 1000 ºC.

% ponderal de ouro

## RESPOSTA:  b) m(líquido)= 71 kg ;  m(sólido)= 29 kg.

## PROBLEMA Nº 47

ASSUNTO     : Diagramas de equilíbrio de fases.

OBJECTIVO :  Cálculos com diagramas de equilíbrio sólido-líquido

Considere o diagrama de fases (T,x) referente ao sistema zinco(Zn)+magnésio(Mg) dado em anexo.

- Identifique os domínios de fases e os pontos notáveis do diagrama;

- Considere o arrefecimento de 100 moles de uma liga indicada pelo ponto M no diagrama:

  - descreva os fenómenos que ocorrem se o arrefecimento tiver lugar até à temperatura de 300ºC;

  - determine a temperatura a que deverá ser arrefecida a referida mistura de modo a que precipitem 8.3 moles de magnésio no composto S.

S

RESPOSTA:  b)  t = 400 ºC

## PROBLEMA Nº 48

ASSUNTO     : Termoquímica

OBJECTIVO :  Cálculo de uma entalpia de reacção.

# Considere a seguinte reacção

# CH4(g) + H2O(g)           CO(g) + 3 H2(g)  .

Determinar a entalpia da reacção padrão à temperatura de 25ºC.

A reacção é endotérmica ou exotérmica?

DADOS:

| Substância | CH4(g) H2O(g) CO(g) |
| --- | --- |
| ΔHf,2980/(kJ.mol-1) | -74.85 -241.81 -110.52 |

RESPOSTA a)  ΔHr,2980  =  206.16 kJ.  ;  b)  A reacção é endotérmica.

## PROBLEMA Nº 49

ASSUNTO     : Termoquímica

OBJECTIVO :  Cálculo de uma entalpia de reacção.

# Considere a seguinte reacção entre o ácido acético(CH3COOH) e o etanol (C2H5OH) para dar o acetato de etilo (CH3COOC2H5),

# CH3COOH(l) + C2H5OH(l)              CH3COOC2H5(l) + 3 H2O(g)  .

Determinar a entalpia da reacção padrão à temperatura de 25ºC da reacção dada anteriormente, sabendo que para a reacção de combustão do acetato de etilo,

# CH3COOC2H5(l) + 5 O2(g)               4 CO2(g)  + 4 H2O(l)    ,  ΔHc,2980 = -2231 kJ.mol-1.

DADOS:

| Substância | CH3COOH(l) C2H5OH(l) H2O(l) CO2(g) |
| --- | --- |
| ΔHf,2980/(kJ.mol-1) | -484.50 -277.69 -285.83 -393.51 |

Para a água a entalpia molar de vaporização a 25 ºC é ΔLGHm =  43 996 J.mol-1.

RESPOSTA:    ΔHr,2980  =  31.53 kJ .