## 2007/2008

## PROBLEMAS DE

## TERMODINÂMICA QUÍMICA I  (MIEQ)

TERMODINÂMICA QUÍMICA  (MEM)

## PROBLEMA Nº 1

ASSUNTO    :  Calor e trabalho em transformações reversíveis.

OBJECTIVO : Mostrar que calor e trabalho não são propriedades termodinâmicas

Um sistema fechado sofre uma transformação desde um estado A, para o qual P= 30 atm e        V= 1.0 dm3, até um estado B, onde P= 1 atm e V= 7.7 dm3.

O sistema é tal que nas suas transformações adiabáticas, a pressão varia com o volume através da expressão

P= C V−53

sendo C uma constante.

Considere que a transformação referida se pode realizar por duas vias diferentes:

- o sistema sofre uma expansão desde o volume inicial até ao volume final, sendo necessário fornecer calor. Neste processo, a pressão não se altera. Mantendo, depois, o volume constante o sistema perde calor diminuindo a pressão;

- o sistema sofre uma expansão desde o volume inicial até ao volume final, sendo necessário fornecer calor. Neste processo, a pressão não se altera. Mantendo, depois, o volume constante o sistema perde calor diminuindo a pressão.

Calcular o trabalho e o calor que são postos em jogo nas duas vias atrás referidas.

R: a) W= -20.37 kJ   Q= 16.97   b) W= -10.59 kJ   Q= 7.19 kJ .

## PROBLEMA Nº 2

ASSUNTO    : Variação de propriedades termodinâmicas.

OBJECTIVO : Cálculo numérico da variação de U e S numa transformação com mudança de fase.

Considere a vaporização da água à temperatura de ebulição normal (Tb= 373.15 K, P= 1 atm). Sabendo que nestas condições o volume molar do líquido é Vm = 18.798 cm3mol-1, e que a entalpia de vaporização é ΔLGHm=40 655 J mol-1, fazer estimativas para:

- a variação de energia interna molar;

- a variação de entropia molar.

RESULTADO :  a) ΔLGUm= 37 555 J mol-1   b) ΔLGSm= = 109 J mol-1.K-1.

## PROBLEMA Nº 3

ASSUNTO    : Variação de propriedades termodinâmicas.

OBJECTIVO : Cálculo numérico da variação de G numa transformação simples.

Um gás perfeito é comprimido, a temperatura constante e igual a 25 ºC, de tal modo que a sua pressão duplica de valor. Calcular a variação sofrida pela função de Gibbs nesta transformação.

DADOS : R= 8.31451 J mol-1 K-1 .

RESULTADO :  G = 1718.3 J mol-1.

## PROBLEMA Nº 4

ASSUNTO    : Variação de propriedades termodinâmicas.

OBJECTIVO : Cálculo numérico da variação de entalpia e de entropia de um gás real. Utilização das relações de Maxwell.

Suponha que o etano no estado gasoso obdece à seguinte equação de estado:

Vm = RTP  + B

onde

B(cm3mol−1)  = 77.355 −5.0001x104(TK) − 8.1849x106(TK)2 −9.437x1011(TK)4.5

Calcular:

- A variação de entalpia, quando o gás a 400 K e a 1.97 atm é comprimido a 7.89 atm;

- A entropia do etano a 400 K e a 7.89 atm sabendo que S(g, 1.97 atm, 400 K) = 240.792   J mol-1 K-1.

RESULTADO :  a )  H = 201.8 J mol-1.  b)  S(g, 7.89 atm, 400 K)= 228.902  J mol-1 K-1.

## PROBLEMA Nº 5

ASSUNTO    : Variação de propriedades termodinâmicas.

OBJECTIVO : Cálculo numérico da variação de entalpia.

## Na tabela a seguir indicam-se os valores de uma região P, Vm, T da fase líquida do monóxido de carbono (CO).

| P/ atm | T / K | Vm / cm3.mol-1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 73 74 75 | 33.98 34.15 34.12 |
| 2 | 73 74 75 | 33.97 34.14 34.30 |
| 3 | 73 74 75 | 33.97 34.13 34.30 |
| 4 | 73 74 75 | 33.96 34.13 34.29 |
| 5 | 73 74 75 | 33.95 34.12 34.29 |

Sabendo que a entalpia do CO líquido a 1 atm e 74 K é 3735.7 J. mol-1, determinar a entalpia da substância a 5 atm e 74 K.

RESULTADO:  H (L, 5 atm, 74 K) = 3744.5 J. mol-1 .

PROBLEMA  Nº 6

ASSUNTO    : Variação de propriedades termodinâmicas.

OBJECTIVO : Cálculo numérico da entalpia de excesso. Relação de Gibbs-Helmholtz

As funções termodinâmicas de excesso, designadas genericamente por XE, encontram-se relacionas entre si por equações semelhantes às das funções de estado correspondentes. Em particular a relação de Gibbs-Helmholtz entre GE e HE  é dada pela análoga:

∂(GET)∂(1T)P,x =  HE     ,

onde o índice inferior x (fracção molar) serve para referir que a composição da mistura se mantém constante. L. Q. Lobo e colaboradores [J. Chem. Thermodynamics 34 (2002) 1557-1566] determinaram a função de Gibbs de  excesso GE para as misturas líquidas de xCH3F+(1-x) HCl concluindo que para a mistura equimolecular (x=0.5) os valores de GE são (92424) Jmol-1 e (84615) Jmol-1 a 159.01 K e 182.33 K, respectivamente. Determinar a entalpia de excesso, HE, no intervalo de temperatura considerado, para a mistura equimolecular.

RESULTADO:  HE (x=0.50) =   (1456214) Jmol-1.

## PROBLEMA Nº 7

ASSUNTO    : Variação de propriedades termodinâmicas.

OBJECTIVO : Cálculo numérico da variação de entropia. Relação de Gibbs-Helmholtz

Na tabela seguinte dá-se a variação da entalpia do árgon líquido com a temperatura, para a pressão de 5 MPa. A entropia da mesma substância, para a mesma pressão, à temperatura de 260 K é 118.02  J mol-1 K-1.

| T/K | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H / J. mol-1 | 4908.0 | 5151.6 | 5391.6 | 5628.5 | 5862.8 |

Calcular a entropia a 300 K e 5 MPa e comparar com o valor tabelado que é  260 K é 121.44  J mol-1 K-1.

RESULTADO:  S (L,  300 K, 5 MPa) = 121.44 J mol-1 K-1.

# PROBLEMA Nº 8

ASSUNTO: Coeficientes mecânicos.

OBJECTIVO: Cálculos com coeficientes mecânicos.

A compressibilidade isotérmica (kT)da água a 25 ºC e a 1 atm é 4.510-5 atm-1.

a)  exprimir kT em termos da densidade molar, m e das suas derivadas parciais.

b) a que pressão deveria comprimir a água para provocar uma variação de 1% na densidade molar?

RESULTADO: a ) kT=1ρm∂ρm∂PT ;  b)   222atm

# PROBLEMA Nº 9

ASSUNTO: Coeficientes mecânicos.

OBJECTIVO: Cálculos com coeficientes mecânicos.

Faça uma estimativa da elevação de temperatura expectável quando o árgon líquido a 100 K e à pressão de vapor (ou de equilíbrio) é subitamente comprimido até à pressão de 10 MPa. (despreze a variação de volume do vaso e as trocas de calor com o exterior).

DADOS: Para o árgon líquido a T= 100 K: V= 1.65 MPa.K-1; (pressão de vapor, P)=320 kPa.

RESULTADO:  T = 6 K.

# PROBLEMA Nº 10

ASSUNTO: Coeficientes mecânicos.

OBJECTIVO: Cálculos com coeficientes mecânicos.

Uma mole de etileno líquido puro, inicialmente a 140 K e a 1 atm é levada a um estado definido por P=10 atm e T= 160 K. Determinar a variação de volume observada na transformação.

DADOS: Para o etileno líquido Vm*(140 K, 1 atm)= 46.14 cm3.mol-1; P=2.2510-3 K-1 e

kT= 1.2510-4 atm-1.

RESULTADO:  V = 2.07 cm3.

PROBLEMA 11

ASSUNTO: Coeficientes mecânicos.

OBJECTIVO: Cálculos com a equação de Tait.

A densidade do líquido iónico (LI) tetrafluoroborato de 1-ethyl-3-methyl-imidazolio [C2mim][BF4], no intervalo de temperaturas (293.15 a 393.15) K e de ressão (0.10 a 30.00) MPa) é traduzida pela equação de Tait:

ρ=ρ(T,P=0.1MPa)1−C ln(B+P)(B+0.1)   	,

onde:

ρ(T,P=0.1MPa)kg.m−3=1656.2−1.5259 T+1.222×10 −3 T2

BMPa=−275.1+7.067×105

C=0.6895 .

Determinar nas condições T= 393.15 K  e P= 20.0 MPa:

- o volume molar do líquido iónico;

- a expansibilidade isobárica;

- a compressibilidade isotérmica.

RESULTADO:  a) 1241 kg.m-3  , b)   p=4.96 10-4 K-1 ,  c)  kT=4.5110-6 bar-1

# PROBLEMA Nº 12

ASSUNTO   :  Coeficientes mecânicos.

OBJECTIVO: Cálculos com coeficientes mecânicos.

C. S. Barret e L. Meyer [J. Chem. Phys. 41 (1964) 1078] mediram a constante da rede cristalina a para o árgon sólido, concluindo que:

(aA∘)= 5.2998+5.6389×10−4(TK)+1.4231×10−5(TK)2+3.552×10−8(TK)3

para temperaturas superiores a 21 K.

Sabendo que a célula unitária do árgon sólido é cúbica de faces centradas, determine para 60 K:

- o volume molar do sólido;

- a expansividade isobárica;

DADOS: Número de Avogadro, NA= 6.0221023 mol-1

FIGURA 4.1- Posição dos átomos de argon numa célula cúbica de faces centradas

RESULTADO:   a)    23.61 cm3.mol-1    b) P = 1.47710-3 K-1.

PROBLEMA Nº 13

ASSUNTO     :  Coeficientes mecânicos, térmicos e adiabáticos.

OBJECTIVO :  Cálculos envolvendo as relações entre os vários coeficientes.

Os seguintes dados referem-se ao azoto líquido à temperatura de 100 K.

| Vm,/ (cm3mol-1) | 103P/ (K-1) | / (PaK-1) | C/ (Jmol-1K-1) | u/ (ms-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.7 | 9.0 | 54.2 | 63.2 | 600 |

Determinar:

- a compressibilidade isotérmica T ;

- as capacidades caloríficas CP,m e CV,m .

DADOS:  M= 28.01

RESULTADO: kT=9.69×10-9 Pa-1 ; b) Cp,m= 65.3 JmolK-1   ; CV,m = 27.2 JmolK-1.

PROBLEMA  Nº 14

ASSUNTO     :  Coeficientes mecânicos, térmicos e adiabáticos.

OBJECTIVO :  Cálculos envolvendo as relações entre os vários coeficientes.

A tabela apresentada a seguir refere-se ao tolueno líquido à temperatura de 500K.

| P/bar | VmL/ cm3 mol-1 | VmG/ cm3 mol-1 |  x103/ K-1 | ¶VmL¶P/ cm3 mol-1 bar-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.77 | 144.53 |  | 2.375 | -0.117 |

| DLG Hm/ J mol-1 |  / bar K-1 | P / K-1 | C,m / J mol-1 K-1 | CP,mL/ J mol-1 K-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24532 |  |  | 230 |  |

Complete a tabela com  os valores em falta considerando que o comportamento P-V-T do gás é traduzido pela equação de virial na forma Z=1+BVmonde B = -595 cm3 mol-1 .

RESULTADO: VmG= 2775 cm3.mol-1  ;   P = 2.526×10-3  K-1  ;   Cp,mL= 233.4  J mol-1 K-1.

PROBLEMA Nº 15

ASSUNTO     :  Coeficientes mecânicos, térmicos e adiabáticos.

OBJECTIVO :  Cálculos envolvendo as relações entre os vários coeficientes.

Os seguintes dados referem-se ao monóxido de carbono líquido a 70 K.

| Pσ/ bar | Vm,/ (cm3mol-1) | 103P/ (K-1) | CV,m/ (Jmol-1K-1) | Cp,m/ (Jmol-1K-1) | u/ (ms-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.21 | 33.35 | 4.786 | 36.29 | 59.80 | 925 |

Determinar o volume molar do líquido à pressão de 8.37 MPa correspondente à fusão do sólido a 70 K. Sugestão: considere a compressão isotérmica (a 70 K), partindo do líquido saturado (i. e., em equilíbrio com o seu vapor).

RESULTADO: VmL= 32.72 cm3mol-1 .

# PROBLEMA 16

ASSUNTO     :  Coeficientes mecânicos, térmicos e adiabáticos.

OBJECTIVO :  Cálculos envolvendo as relações entre os vários coeficientes.

A tabela que abaixo se reproduz parcialmente, diz respeito ao argon líquido a 100 K. Complete a tabela, com valores nas unidades indicadas. Tenha em atenção que

u2=VmMks

sendo u a velocidade do som noargon líquido.

| P/bar | VmL/ cm3 mol-1 | V / bar.K-1 | P x103/ K-1 | 104 kT/ bar-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | 30.47 |  | 5.21 |  |

| u / m.s-1 | CP,m / J mol-1 K-1 | CV,mL/ J mol-1 K-1 |
| --- | --- | --- |
| 747 | 46.3 |  |

DADOS:  M= 39.95

RESULTADO :  kT=3.2 ×10-4  bar-1  ,   V  = 16.5 bar.K-1   ,  CV,mL= 20.0  J mol-1 K-1

# PROBLEMA Nº 17

ASSUNTO     :  Capacidades caloríficas e entalpia

OBJECTIVO :  Cálculo de capacidades caloríficas e de uma variação de entalpia.

Considere um processo em que o azoto na forma de vapor saturado à temperatura de ebulição normal é conduzido a um estado caracterizado pelas coordenadas pressão e temperatura de 0.5 MPa e 200K, respectivamente. Determine:

a)  a capacidade calorífica do gás, CP,m , nas condições P= 0.5 MPa  e T = 200K;

b)  a variação de entalpia que está associada à transformação anteriormente enunciada sabendo que o azoto gasoso obdece à equação de estado

Vm=RTP+B

onde B é função só da temperatura, através da relação

Bcm3mol−1=29.13−7.063x103T−1.1962x106T2

DADOS:    Tc= 126.2 K  ,  Pc = 3.4 MPa  e Tb= 77.35 K.

Número de ondas do modo normal de vibração :      = 2360 cm-1

Tenha em atenção que    x=1.4388(νT)     e que     f(x)=x2ex(ex−1)2.

RESULTADO: a) CP,m (300K, 0.5 MPa) = 29.71 J.mol-1 .K-1 ,  b) ΔH= 3580 J.mol-1

# PROBLEMA Nº 18

ASSUNTO     :  Capacidades caloríficas e entalpia

OBJECTIVO :  Cálculo de capacidades caloríficas e de uma variação de entalpia.

O dióxido de carbono a pressões moderadas obedece à equação de estado

Vm=RTP+B

onde B é função da temperatura, através da relação

Bcm3⋅mol−1=−274.14+1.626×105(TK)−3.504×107(TK)2

Determinar a variação de entalpia, quando uma mole de CO2, no estado gasoso, é aquecida de 300 a 350 K à pressão constante de 1.0 MPa.

DADOS:  Número de ondas dos modos normais de vibração:

ν1= 1340 cm-1     ,    ν2= (2) 667 cm-1     ,    ν3= 2349 cm-1

Tenha ainda em atenção que: M= 44.011, f(x)= x2 ex  (ex−1)2  ,  x = 1.4388 (ν / T)  ,  R = 8.31451 Jmol-1K-1 ;  1 atm = 101325 Pa.

RESULTADO: ΔH= 2070 J.mol-1.

# PROBLEMA Nº 19

ASSUNTO     :  Capacidades caloríficas e entalpia

OBJECTIVO :  Cálculo de capacidades caloríficas e de uma variação de entalpia.

O gás natural das jazidas naturais vem frequentemente acompanhado de sulfureto de hidrogénio (H2S) que tem de ser removido. No processo de remoção é necessário arrefecer uma corrente gasosa de H2S de 400 até 300K. A operação é realizada isobaricamente à pressão de 1 atm.

- Calcular a quantidade de calor que é necessário retirar no processo de arrefecimento referido por mol de H2S.

- Suponha que o gás após ser arrefecido era comprimido a 5 atm à temperatura constante de 300 K. Qual a variação de entalpia por ele sofrida considerando que o comportamento P-V-T do gás é traduzido pela equação de virial na forma Z=1+(BRT) P .

- Determinar a capacidade calorífica do H2S gasoso a 300 K e à pressão de 5 atm.

DADOS: Para o H2S:

Para a fase gasosa:

Bcm3⋅mol−1=−187.7+1.466×105(TK)−4.543×107(TK)2

Número de ondas dos modos normais de vibração:

ν1= 1290 cm-1     ,    ν2= 2611 cm-1     ,    ν3= 2684 cm-1

Recorde que : f(x)= x2 ex  (ex−1)2  ,  x = 1.4388 (ν / T)  ,  R = 8.31451 Jmol-1K-1 ;  1 atm = 101325 Pa.

RESULTADO: a) Q = 3446 J  ;   b) ΔH=  J.mol-1  ;  c)  CP,m =  J.mol-1 .K-1

## PROBLEMA Nº 20

ASSUNTO     : Capacidades caloríficas de líquidos.

OBJECTIVO : Estimativa de capacidades caloríficas de líquidos.

Faça uma estimativa da capacidade calorífica do 1,4-pentadieno líquido a 20ºC utilizando:

- o método de Bondi e Rowlinson;

- o método de Luria e Benson.

Compare os resultados obtidos com o valor experimental de 146.2 J mol-1 K-1.

DADOS:   = 0.104 ,  Tc = 478 K ,  Pc = 3740 kPa ,  R= 8.31451 J mol-1 K-1

Cp0Jmol−1K−1= 6.996 + 3.952×10−1 (TK)−2.374×−4(TK)2+5.598×−8(TK)3

Tabelas das contribuições de grupos do método de Luria e Benson.

RESULTADOS :  a) 141.96 J mol-1K-1 ;  b) 150.48 J mol-1K-1.

PROBLEMA Nº  21

ASSUNTO     : Capacidades caloríficas de líquidos.

OBJECTIVO : Estimativa de capacidades caloríficas de líquidos por contribuição de grupos.

Fazer estimativas das capacidades caloríficas molares dos seguintes líquidos à temperatura ambiente: a) n-C7H16 ; b) C6H5CH3 ; c) (CH3)2S ; d) C6H5NH2 ; e) C6H5CN ; f) (CH3)2CO;  g) CH3Cl ; h) CH3COOC2H6; i) C3H7OH. Comparar com os valores experimentais:

a) 222.8 Jmol1K1; b) 156.0 Jmol1K1; c) 117.7 Jmol1K1; d) 193.3 Jmol1K1; e) 154.3 Jmol1K1; f) 125.6 Jmol-1K-1; g) 78.37 Jmol1K1; h) 168.5 Jmol1K1; i) 141.6 Jmol1K1.

DADOS:

Contribuições dos grupos atómicos para o valor de CP,mℓ dos líquidos, a 20 ºC, segundo o método de Johnson e Huang .

| Grupo | Contribuição para CP,mℓ /(calmol1K1) |  | Grupo | Contribuição para CP,mℓ /(calmol1K1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH3 | 9.9 |  | OH | 11.0 |
| CH2 | 6.3 |  | NH2 | 15.2 |
| C¦¦H | 5.4 |  | Cl Br | 8.6 3.7 |
| COOH COO(ésteres) | 19.1 14.5 |  | NO2 O | 15.3 8.4 |
| >C=O | 14.7 |  | S | 10.6 |
| CN | 13.9 |  | C6H5 | 30.5 |

RESULTADOS: a) 214.6 Jmol1K1; b) 169.0 Jmol1K1; c) 127.2 Jmol1K1; d) 191.2 Jmol1K1; e) 185.8 Jmol1K1; f) 144.4 Jmol-1K-1; g) 77.4 Jmol1K1; h) 169.9 Jmol1K1; i) 140.2 Jmol1K1.

## PROBLEMA Nº 22

ASSUNTO    : Capacidades caloríficas de sólidos.

OBJECTIVO : Estimativa de capacidades caloríficas de sólidos.

## Uma método utilizado para estimar a capacidade calorífica a volume constante, CV de sólidos à temperatura de 293 K é a regra de Kopp que se pode traduzir por: a capacidade calorífica de um composto é igual à soma das capacidades caloríficas atómicas dos elementos que a constituem. Na tabela dada a seguir mostram-se as contribuições dos elementos para a capacidade calorífica.

| Elemento | C | H | B | Si | O | F | S | P | restantes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CV / ( J.mol-1.K-1) | 7.5 | 9.6 | 11.3 | 15.9 | 16.7 | 20.9 | 22.6 | 22.6 | 25.1 |

Determinar a capacidade calorífica, Cv dos seguintes sólidos a 293 K da sílica (SiO2) e do cloreto de amónio (NH4Cl). Comparar com os valores experimentais de 44.35 e 84.10 , respectivamente.

RESULTADOS:   Para a sílica CV=  49.37 J.mol-1.K-1 e para o cloreto de amónio CV= 88.70 J.mol-1.K-1.

## PROBLEMA Nº 23

ASSUNTO    : Capacidades caloríficas de sólidos.

OBJECTIVO : Estimativa de capacidades caloríficas de sólidos.

Na tabela a seguir estão indicadas as temperaturas características de Debye D e de Einstein E , para alguns metais.

|  | D /K | E / K |
| --- | --- | --- |
| Chumbo | 88 |  |
| C(diamante) | 1860 | 1364 |
| Prata | 215 | 168 |
| Ferro | 420 |  |

- coloque por ordem crescente da capacidade calorífica, CV, as substâncias indicadas e justifique a ordenação;

- utilizando o modelo de Debye determine os valores de CV dos diversos metais para a temperatura de 25 ºC.

DADOS: Tabela da função de Debye para CV.

RESULTADOS:

|  | CV / J.mol-1 . K-1 |
| --- | --- |
| Chumbo | 24.84 |
| C(diamante) | 6.13 |
| Prata | 24.30 |
| Fe | 22.67 |

## PROBLEMA Nº 24

ASSUNTO    : Capacidades caloríficas de sólidos.

OBJECTIVO : Estimativa de capacidades caloríficas de sólidos.

Os dados a seguir apresentados são respeitantes ao argon sólido.

CP (T=10K) = 3.305 J mol-1K-1

Para T= 60 K:

| Vm / cm3 mol-1 | P 103 / K-1 | kT  1010 / Pa-1 |
| --- | --- | --- |
| 23.61 | 1.450 | 5.38 |

Utilizando o modelo de Debye calcule:

- a capacidade calorifica Cp, à temperatura de 6 K. Compare com o valor experimental de 0.691 Jmol-1K-1;

- a capacidade calorífica Cp do argon sólido a 60 K. Compare com o valor experimental de 27.31 Jmol-1K-1;

- repita os cálculos das alíneas a) e b) mas agora considerando o modelo de Einstein com E = 64 K.

DADOS: Tabela da função de Debye para CV.

RESULTADOS: a) 0.714 Jmol-1K-1 ;  b) 28.21 Jmol-1K-1;  c) 0.066 Jmol-1K-1 e 28.24 Jmol-1K-1.

PROBLEMA  Nº 25

ASSUNTO    : Capacidades caloríficas de sólidos.

OBJECTIVO : Estimativa de capacidades caloríficas de sólidos.

A capacidade calorífica a volume constante, CV, do amoníaco sólido pode ser calculada considerando conjuntamente a teoria de Debye e a teoria de Einstein para sólidos fazendo

CV = CV (Einstein) + CV (Debye)

Sabe-se que a temperatura característica de Einstein E (=hck νE) é 452 K e que na região de muito baixa temperatura CV(Debye) >> CV (Einstein). À temperatura de 5 K, CV =0.0197 J.mol-1. K-1.

Determine a capacidade calorífica, CP do amoníaco sólido cristalino à temperatura de 130 K e compare com o valor experimental de 33.60 J.mol-1.K-1.

DADOS:  Para T=130 K,

p= 3.15 x10-4 K-1 ;  T = 1.57 x10-10 Pa-1  ; Vm = 20.06 cm3.mol-1

Tabela da função de Debye em função de D /T (em anexo).

Recorde que: (i) na teoria de Einstein x = E /T; (ii) na teoria de Debye CV/3R = F(T) onde F(T) é a função de Debye; (iii) no limite de muito baixa temperatura

CV3R=77.927 TθD3  .

# PROBLEMA Nº 26

ASSUNTO: Entropia e o Terceiro Princípio da Termodinâmica

OBJECTIVO: Cálculo da entropia absoluta de uma substância pura

As seguintes propriedades dizem respeito ao azoto. Esta substância exibe duas fases sólidas,  e , a baixa temperatura.

Ttp ( + L + G) = 63.15 K  , Ptp ( + L + G)= 12.52 kPa

Para a fase sólida  :

| T/K | 8 12 16.0 20.0 24.0 28.0 32.0 35.3 |
| --- | --- |
| Cp,m / J mol-1 K-1 | 2.5 7.8 13.1 20.0 26.0 31.5 37.5 44.6 |

Para a fase sólida :

| T/K | 36.0 40.0 44.0 48.0 52.0 56.0 60.0 |
| --- | --- |
| Cp,m / J mol-1 K-1 | 36.0 38.0 39.5 41.0 42.2 43.7 45.5 |

Para o líquido:

Cp,mL
                  J mol−1 K−1= 48.613 + 1.107×10−1 (TK)

À temperatura de 35.61 ocorre a transição   , para a qual  Δαβ
            Hm=229 J mol-1

À temperatura de 63.3 K ocorre a transição    L, para a qual  ΔβL
            Hm=721 J mol-1

À temperatura de ebulição normal (77.36 K) ocorre a transição L  G, para a qual         ΔLg
            Hm= 5586 J mol-1.

Frequência do modo normal de vibração  = 2360 cm-1.

##### Sabendo que o azoto gasoso obdece à equação de estado,  Vm = RTP + B, onde

Bcm3 mol−1 = 29.12 − 7.0623×103(TK) − 1.1963×106(TK)2

Determinar:

- a entropia absoluta do azoto como gás saturado à temperatura de ebulição normal;

- a entalpia do gás saturado à temperatura de ebulição normal relativamente ao sólido a 0 K e 1 atm;

- a entropia padrão do azoto S298ºS(GP,298.15 K, 1 atm);

- a energia interna configuracional do azoto gasoso a 77.36K.

NOTA:  A energia interna configuracional de um sistema gasoso à temperatura T e à pressão P, Uconf(g,T, P), resulta da interacção entre as moléculas do gás e pode ser calculada a partir da relação

Uconf(g, T, P) = (u(g, T, P) – U(gp, T, P)

onde U(gp, T, P) designa a energia interna do gás perfeito à temperatura T.

RESULTADOS:  a) S(g, 77.36 K, 1atm) =  151.71 J mol-1 K-1 ;  b) 9136 J mol-1 K-1 ;

c) S298º= 191.61 J mol-1 K-1 ;  d) Uconf = –49.8 J mol-1 .

## PROBLEMA Nº 27

ASSUNTO     : Propriedades parciais molares.

## OBJECTIVO : Preparação de uma mistura binária

Determinar as quantidades de metanol e de água puros que devem ser misturadas a 25 ºC com o objectivo de preparar 2 litros de uma mistura anticongelante formada por metanol e água, 30 % molar em álcool. Sabe-se que os volumes parciais molares do metanol (componente 1) e da água (componente 2) na mistura 30 % molar em metanol a 25 ºC são, respectivamente, V1= 38.32 cm3.mol-1  e V2=17.765 cm3.mol-1 . Para os componentes puros a 25 ºC sabe-se que Vm,1*= 40.727 cm3.mol-1  e Vm,2*=18.068 cm3.mol-1.

RESULTADO :  V1(total) = 1017 cm31  e V2 (total)= 1053 cm3.

## PROBLEMA Nº 28

ASSUNTO     : Propriedades parciais molares.

## OBJECTIVO : Cálculo de um volume parcial molar a diluição infinita

## À temperatura de 182.32 K o volume molar das misturas líquidas de óxido nitroso (N2O) e etileno (C2H4) varia com a composição segundo:

Vmcm3 mol−1 = Vm,1 ∗ +0.014 x2 +655.5 x22

em que x2 é a fracção molar de etileno. Esta expressão só  é válida para soluções muito diluídas (x2≤0.02).

Os volumes molares dos componentes puros são, nas mesmas condições de P e T, respectivamente Vm,1*= 35.49 cm3.mol-1  e Vm,2*= 51.10 cm3.mol-1. Calcular o volume molar do etileno na solução a diluição infinita.

RESULTADO:  V2 (x2=0) = 35.50 cm3.mol-1.

## PROBLEMA Nº 29

ASSUNTO     : Propriedades parciais molares.

## OBJECTIVO : Cálculo de volumes molares de misturas

Diga se uma mistura de 186 litros de clorofórmio (componente 1) e 114 litros de acetona (componente 2) pode ser integralmente armazenada num reservatório com 300 litros de capacidade, a 25 ºC e à pressão atmosférica. A 25 ºC  e 1 atm Vm,1*= 80.173 cm3.mol-1 , Vm,2*= 73.519 cm3.mol-1 e a diferença dos volumes parciais molares em função da composição é

| x1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (V1-V2)/cm3.mol-1 | 6.170 | 6.280 | 6.377 | 6.480 | 6.582 | 6.685 | 6.787 | 6.881 | 6.991 |

Sabe-se ainda que o volume da mistura com x1 = 0.1 é 74.648 cm3.mol-1.

.

RESULTADO:  V= 301.41 litros (> 300.51) .

## PROBLEMA Nº 30

ASSUNTO     : Propriedades parciais molares

## OBJECTIVO : Cálculo do volume molar de uma solução sólida

S. G. Greer, L. Meyer [J. Chem. Phys. 50 (1969) 4299] , mediram o parâmetro da rede a para as soluções sólidas cristalinas de Ar(1)+CH4(2) à temperatura de 65 K. A estrutura da rede verificou-se ser cúbica de faces centradas (vd. nota). Desse estudo pode concluir-se que

aΑ=6.012−0.5667 x1

Determinar o volume molar parcial do árgon na solução sólida de composição x1=0.2.

(NA=6.0221023)

NOTA: Numa estrutura cúbica de faces centradas existem 4 átomos por célula unitária. A aresta é a.

RESULTADO Vm= 23.78 cm3.mol-1.

## PROBLEMA Nº 31

ASSUNTO     : Propriedades parciais molares

## OBJECTIVO : Aplicação da equação de Gibbs-Duhem.

Os volumes molares do xénon (Xe) e do tetrafluoreto de carbono (CF4) , puros, no estado líquido, à temperatura de 159.01 K são, respectivamente:

Vm,1*= 44.017 cm3.mol-1   e    Vm,2*= 57.362 cm3.mol-1.

O volume parcial molar, V2, do CF4 nas misturas de Xe e CF4 pode, àquela temperatura, ser representado pela expressão:

V2=Vm,2∗+x12[A+b(4x1−3)]

em que x1 é a fracção molar do xenon e A=7.747  cm3.mol-1  e B= - 2.027 cm3.mol-1.

Todos os valores anteriores se referem à pressão de 1 atm.

Determinar o volume molar da mistura de composição x1=0.7.

RESULTADO:  Vm = 49.477 cm3.mol-1.

## PROBLEMA Nº 32

ASSUNTO     : Propriedades parciais molares.

## OBJECTIVO : Aplicação da equação de Gibbs-Duhem.

## Na figura seguinte representa-se o volume parcial molar da ecetona para as misturas de acetona(1)+clorofórmio(2) à temperatura de 25 ºC.

## Determinar o volume molar da mistura equimolecular sabendo que àquela temperatura

## Vm,1* = 73.993 cm3 mol-1 e Vm,2* = 80.852 cm3 mol-1.

RESULTADO Vm = 77.28 cm3 mol-1.

## PROBLEMA Nº 33

ASSUNTO     : Propriedades parciais molares.

OBJECTIVO : Aplicação da equação de Gibbs-Duhem.

A figura a seguir [vd. A. G. Mitchel, W. F. K. Wynne-Jones, Disc. Farad. Soc. 15 (1953) 161] refere-se ao sistema etanol(1) + água(2) e nela está representada a variação de V1 – V1* com a fracção molar de etanol, x1, à temperatura de 40ºC e à pressão atmosférica. V1 e V1* são respectivamente, os volumes parcial molar e molar do etanol.

Determine as quantidades de etanol e de água a utilizar para obter 500 cm3 de uma solução para a qual V1 é mínimo sabendo que a 40ºC:  V1* = 59.667 cm3 mol-1, V2* = 18.156 cm3 mol-1 e V1 (x1=0.4) = 17.230 cm3 mol-1.

RESULTADO :  V1* (total) = 100.60 cm3 e V2*(total) = 406.69 cm3.

## PROBLEMA Nº 34

ASSUNTO    : Propriedades parciais molares.

OBJECTIVO : Cálculos com propriedades parciais molares e funções de excesso.

O volume de excesso ads misturas líquidas de argon e crípton, a 115.77 K e a baixas pressões, varia com a fracção molar, x1, do  argon segundo:

VEcm3 mol−1 = x1 x2  −2.071−0.734 2 x1 −1

Calcule os volumes parciais molares dos dois componentes na mistura equimolecular, sabendo que:  V1* = 33.301 cm3 mol-1 e V2* = 34.222 cm3 mol-1.

RESULTADO: V1 = 32.967 cm3 mol-1, V2 = 33.521 cm3 mol-1.

## PROBLEMA Nº 35

ASSUNTO    : Propriedades parciais molares.

OBJECTIVO : Cálculos com propriedades parciais molares em misturas gasosas.

Considere que a mistura gasosa de etano(1) +propano(2), a 5 atm e a 40 ºC, satisfaz a equação de estado Z= 1 + BP/RT,  sendo

B= y12 B11 + 2 y1 y2 B12 + y22 B22

Calcular os volumes parciais molares dos dois componentes, na mistura gasosa de composição y1 = 0.3, nas condições indicadas.

Considere os seguintes dados a 40ºC : B11 = -170.4 cm3 mol-1, B22 = -358.2 cm3 mol-1 ,

B12 = -247.7 cm3 mol-1 .

RESULTADO: V1 = 4985 cm3 mol-1, V2 = 4784 cm3 mol-1.

PROBLEMA 36

ASSUNTO     : Propriedades críticas de substâncias puras

OBJECTIVO :  Cálculos das propriedades críticas .

Estimar as propriedades críticas das seguintes substâncias com o método de Joback:

(a) 1-cloro-2,2 difluoroetileno;

(b) p-dibenzodioxina;

Comparar com os valores da literatura:

| Composto | Tb/K | M | Tc/K | Pc/bar | Vc,m/cm3∙mol1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-cloro-2,2 difluoroetileno | 254.6 | 98.48 | 400.6 | 44.60 | 197 |
| p-dibenzodioxina | 556.7 | 184 | desc. | desc. | desc. |

DADOS: Para o método de Joback:

Tabela de contribuição de grupos do método de Joback (vd. Apêndice B);

Equaçõeses do método

Tc=Tb0.584+0.965 knkΔTc,k−knkΔTc,k2−1

Pc=0.113+0.0032nA −knkΔPc,k−2

Vm,c=17.5+knkΔVc,k

Tb=198+knkΔTb,k

onde Tc/K, Tb/K, Pc/bar e Vm,c /(cm3∙mol1). Nestas expressõesΔTc,k,ΔPc,k   e ΔVc,k, são, respectivamente, as contribuições (tabeladas) do grupo k (em número igual a nk) para os valores de Tc, Pc e Vm,c.

RESULTADOS: a) Tc= 400.3 , Pc= 45.7 bar  ,  Vm,c=213.5 cm3.mol-1  ,  Tb=285.7 K;

b)  Tc= 793.8 , Pc= 38.2 bar  ,  Vm,c=500 cm3.mol-1  ,  Tb=598.3 K;

PROBLEMA 37

ASSUNTO     : Equilíbrio de fases em sistemas de um componente.

OBJECTIVO :  Cálculos em diagramas de equilíbrio de fases.

As massas específicas do diamante e da grafite são, respectivamente, 3.52 e 2.25 g.cm-3. A variação da energia de Gibbs padrão associada à transformação grafite  diamante, G0 G(1 atm, 298.15 K) é 2866 J mol-1. Determinar a pressão necessária para converter a grafite em diamante à temperatura (constante) de 298.15 K.

DADOS : M(carbono) = 12 .

RESULTADO:  P= 14 700 atm.

PROBLEMA 38

ASSUNTO     : Equilíbrio de fases em sistemas de um componente.

OBJECTIVO :  Cálculos em diagramas de equilíbrio de fases.

A sílica (SiO2) apresenta diferentes formas polimórficas entre as quais o quartzo (), estável à temperatura ambiente e à pressão atmosférica, e a coesite, estável a alta pressão - da ordem dos 2 GPa (1GPa = 109 Pa). Dos estudos de Swamy e Saxena sobre o diagrama de fases da sílica [J. Geophysical Research 99 (1994) 11787 ]  pode concluir-se que a variação da energia de Gibbs na transformação quartzo () = coesite à temperatura de 298.15 K e a 1 atm é  ΔαCoes
             G∘= 4086 J mol-1. Do mesmo estudo retira-se que os volumes molares do quartzo() e da coesite nas mesmas condições de temperatura e de pressão  são, respectivemente, 22.688 e 20.641 cm3 mol-1.

Calcular a pressão necessária para converter quartzo () em coesite à temperatura de 25 ºC. Compare com o valor (P 2 GPa) obtido do estudo anteriormente mencionado.

(Sugestão: admita que os sólidos quartzo  e coesite são imcompressíveis)

ℓ

Figura 37.1. Diagrama de fases da sílica. Adaptado de V. Swamy, S. K.   Saxena, J. Geophysical Research 99 (1994) 11,787.

RESULTADO:  P= 1.99 GPa.

## PROBLEMA Nº 39

ASSUNTO     : Equilíbrio de fases em sistemas de um componente.

## OBJECTIVO : Traçado de um diagrama (P,T).

## Para o azoto são conhecidas as fases sólidas ,  e .  Dispõe-se também da seguinte  informação:

- à temperatura de 35.7 K e para um valor de pressão da ordem de 0.4 Pa ocorre o ponto triplo (++G);

- à temperatura de 44.5 K e à pressão de 471 MPa ocorre o ponto triplo (++);

- à temperatura de 63.14 tem lugar o ponto triplo (+L+G) á pressão de 12.5 kPa;

- as coordenadas (Pc,Tc) do ponto crítico são Tc = 126.2 K e Pc = 3.4 MPa.

- à temperatura de 126.2 K a pressão de fusão é 392 MPa.

Dispõe-se ainda de informação relativa à variação de volume molar e de entalpia na mudança de fase(s):

| Transição |  Vm / cm3 mol-1 |  Hm / J mol-1 |
| --- | --- | --- |
|          | 0.22 0.17 0.21 | 229 56 259 |

- Esboce o diagrama (P,T) do azoto, justificando a inclinação ads curvas de equilíbrio;

- Esboce o diagrama (G,T) à pressão crítica.

PROBLEMA 40

ASSUNTO     : Equilíbrio de fases em sistemas de um componente.

OBJECTIVO :  Traçado de um diagrama (P,T).

Para o adamantano (C10H16) são conhecidas as fases sólidas  e , a primeira observa-se na região de mais baixa temperatura e mais baixa pressão. Para esta substância está disponível a seguinte informação:

- à temperatura de 208.6 K e à pressão de 7x10-4 Pa observa-se a existência do ponto triplo ( +  +  G);

- à temperatura de 543 K e à pressão de 569 kPa observa-se a existência do ponto triplo (  + L +

G);

- à temperatura de 743 K e à pressão de 2.7 GPa observa-se a existência do ponto triplo (  +  + L);

- à temperatura de 600 K a pressão de vaporização é de 1.45 MPa, a pressão de fusão do sólido  é de 337 MPa e a pressão de transição      é de 2 GPa;

- à temperatura de 800 K ocorre a fusão do sólido , à pressão de 3.8 GPa;

- para a transição      à temperatura de 208.6 K, a entalpia de transição é ΔαβHm = 2.75 kJ.mol-1 e ΔαβVm= 2.58 cm3.mol-1.

a)  Esboce o diagrama (P,T) do adamantano, justificando a inclinação das curvas de equilíbrio;

b) Estabeleçer a equação P = f(T) para a transição      sabendo que a pressão de equilíbrio varia linearmente com a temperatura.

## PROBLEMA Nº 41

ASSUNTO     : Equilíbrio de fases em sistemas de um componente.

## OBJECTIVO : Interpretação de um diagrama (P,T).

Considere o diagrama de equilíbrio do enxofre no plano (P,T).

- Classifique os pontos A, B, C e D;

- Justifique os declives das curvas OA, AC, CD, AB, BC e BE;

- Qual o domínio de existência simultânea e em equilíbrio das fases enxofre ortorrômbico e enxofre líquido?

- Haverá possibilidade de coexistência de enxofre ortorrômbico com enxofre líquido a temperaturas inferiores a 151 ºC?

- Qual a razão porque não aparece no diagrama nenhum ponto quádruplo?

Esboce o diagrama (G, T) do enxofre a 135 ºC.

## PROBLEMA Nº 42

ASSUNTO     : Equação de Clapeyron.

## OBJECTIVO :  Cálculos com a equação de Clapeyron.

A pressão de vaporização do benzeno como função da temperatura, na região de baixa pressão, é descrita pela seguinte equação (equação de Antoine),

lnPmmHg=15.9008 − 2788.51(TK)−52.36

Fazer uma estimativa da entalpia de vaporização do benzeno à temperatura de ebulição normal e comparar o valor obtido com o tabelado:  ΔLGHm(T=Tb) = 30 761 J.mol-1.

RESULTADO: ΔLGHm(T=Tb) = 31 956 J.mol-1.

## PROBLEMA Nº 43

ASSUNTO     : Equação de Clapeyron.

## OBJECTIVO :  Cálculos com a equação de Clapeyron.

No intervalo de 300 a 400 K a pressão de vapor da etilenodiamina varia de acordo com a seguinte tabela

| T/K | 325 | 350 | 375 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P/mmHg | 61.21 | 185.03 | 465.95 | 1019.19 |

Fazer uma estimativa da entalpia de vaporização da amina a 300 K. Explicite as hipóteses que efectuar.

RESULTADO:  ΔLGHm(T=300K) = 40 556 J mol-1.

## PROBLEMA Nº 44

ASSUNTO     : Equilíbrio líquido-vapor.

## OBJECTIVO : Estimativa da pressão de vapor.

Para vaporizar uma mole de tolueno a 25 ºC (à pressão de equilíbrio) é necessário fornecer-lhe 37991 J mol-1. Até à temperatura de vaporização normal, de 110.6 ºC, a entalpia de vaporização varia linearmente com a temperatura.

Calcule a pressão de vapor do tolueno a 62 ºC e compare com o valor experimental de 20.47 kPa.

RESULTADO:  20.90 kPa.

PROBLEMA Nº 45

ASSUNTO     : Equilíbrio líquido-vapor e sólido-gás.

## OBJECTIVO : Estimativa da pressão de vapor.

O conhecimento da pressão de sublimação de pesticidas é muito importante sob o ponto de vista de impacto ambiental. A atrazina (C8H14ClN5) é um agroquímico utilizado com frequência como pesticida. No intervalo 40 a 80 ºC, a pressão de sublimação desta substância é em função da temperatura é representada pela equação,

ln PPa= 37.03 − 13910(TK)      .

Determinar a entalpia de sublimação da atrazina, explicitando claramente todas as hipóteses que tiver de efectuar.

RESULTADO: ΔSGHm= 115.7 kJ.mol-1.

## PROBLEMA Nº 46

ASSUNTO     : Equilíbrio líquido-vapor e sólido-gás.

## OBJECTIVO : Estimativa da pressão de vapor.

Considere os seguintes dados para o amoníaco:

(i)   a entalpia de vaporização às temperaturas de 210 e 240K é, respectivamente, 24648 e 23284 Jmol-1. No intervalo de temperatura compreendido entre a temperatura do ponto triplo e 260 K o andamento da entalpia de vaporização com a temperatura é linear;

(ii)  a entalpia de fusão à temperatura do ponto triplo é 5655 J mol-1.

Calcule :

a)   a pressão de vapor do amoníaco à temperatura de 250K e compare-a com o valor experimental

(que é 165.4 kPa);

b)  a pressão de sublimação à temperatura de 186 K e compare-a com o valor experimental

(que é 2.31 kPa).

DADOS :  Ttriplo = 195.42 K      ,    Tb = 239.72 K    ,    Tc = 405.5 K   ,    Pc = 11.352  MPa

RESULTADOS: P(L+G) = 160.9 kPa ; P(S+G) = 2.41 kPa

## PROBLEMA Nº 47

ASSUNTO     : Equação de Clapeyron.

OBJECTIVO :  Cálculos com fases em equilíbrio.

Os estudos de Busey e Giauque (J. Am. Chem. Soc. 75 (1953) 806) mostram que a entalpia de vaporização do mercúrio pode ser descrita por uma função linear na temperatura, no intervalo compreendido entre o ponto triplo (234.29 K) e 650 K. A estas temperaturas, correspondem, respectivamente, os valores 61781 J.mol-1 e 58948 J. mol-1 da entalpia de vaporização.

- Estabeler uma equação para a pressão de vapor que seja compatível com os dados anteriormente fornecidos;

- Determine a pressão de vapor do mercúrio no ponto triplo, sabendo que a temperatura de ebulição normal do mercúrio é 629.88 K. (Compare com o valor dado por Busey e Giauque de 2.3 x10-6 mmHg).

RESULTADO:  b)  P= 2.4 x10-6 mmHg

## PROBLEMA Nº 48

ASSUNTO     : Equação de Clapeyron.

OBJECTIVO :  Cálculos com fases em equilíbrio

As curvas da pressão de sublimação (PS/G) e da pressão de vaporização (PL/G), do sulfureto de hidrogénio (H2S) são dadas, respectivamente, por

lnPSGmmHg=23.6841−3060.1(TK)−1.1804x10−2(TK)

e

lnPLGmmHg=16.1040−1768.69(TK)−25.06

Determinar:

- A entalpia de fusão no ponto triplo;

- A entalpia de sublimação a 160 K.

DADOS:   Ttriplo =   187.66 K.

RESULTADO: a) ΔSLHm(T=187.66K)= 2388 J.mol-1 ;  b)  ΔSGHm(T=160 K)= 22931 J.mol-1.

## PROBLEMA Nº 49

ASSUNTO     : Equilíbrio líquido-vapor.

## OBJECTIVO : Cálculos com a equação de Clapeyron e a lei dos diâmetros rectilíneos.

A seguinte informação diz respeito ao tolueno.

- pressão de vapor : ln pkPa = 165.116 −9904.21(TK) −24.2296 ln (TK) + 0.02468 (TK)

- densidade do líquido:

| T / K | 403.00 | 423.15 | 450.00 | 480.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  / mol m-3 | 8196 | 7957 | 7658 | 7239 |

- o comportamento PVT do gás é bem descrito pela equação de estado Vm = RT / P +B onde

Bcm3mol−1 = −698.03+8.6805×105(TK) − 4.1714×108(TK)2  .

Determine a entalpia de vaporização do líquido à temperatura de 500 K.

Sugestão: Utilize a lei dos diâmetros rectilíneos.

RESULTADO:   25665 J mol-1.

## PROBLEMA Nº 50

ASSUNTO     : Equação de Clapeyron.

OBJECTIVO :  Equilíbrio Sólido-Líquido

# A curva de fusão do metano pode ser representada pela seguinte equação,

PMPa= 231.8 T90.701.5871 − 1

Calcular a entalpia de fusão à temperatura de 101.6K:

DADOS:

Para o líquido a 101.6 K :   (VmL cm3.mol−1)= 37.25 − 0.059 × (PMPa)

A 101.6 K1o volume molar do sólido é 32.33 cm3 mol-1.

RESULTADO:  ΔSLHm(T=101.6 K)= 966 J.mol-1.

## PROBLEMA Nº 51

ASSUNTO : Equação de Clausius-Clapeyron.

OBJECTIVO : Equilíbrio sólido-líquido.

Considere os valores da tabela anexa respeitantes ao equilíbrio de fusão do azoto.

- estabeleça uma equação para a curva de fusão explicitando o valor dos parâmetros que nela figurem;

- determine o volume molar do sólido a 90.2 K, sabendo que a esta temperatura:

ΔSL
            Hm= 877.0 J mol-1  ,  VmL = 29.37 cm3 mol-1 .

| T/K | P / atm | ΔSL Vm/ cm3 mol-1 | ΔSL Hm/ J mol-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 63.15 a 73.3 82.2 | 0.1237 500.0 1000.0 | 2.58 2.00 1.65 | 721.0 786.0 837.0 |

a – ponto triplo.

Sugestão: utilize a hipótese de Voronel, i. e.

ΔSL
                HmΔSL
                Vm = c (P+a), onde a e c são constantes.

RESULTADO:  a)  Patm = 0.1237 + 1225.3 T63.152.25 −1   ;  b) VmS= 27.96 cm3 mol-1.

## PROBLEMA Nº 52

ASSUNTO     : Equilíbrio líquido-vapor e equações de estado.

## OBJECTIVO : Cálculo do segundo coeficiente de virial.

A pressão de vapor do monóxido de carbono é dada por

ln patm = 53.6845 −1231.608(TK) − 9.641 ln (TK) +0.04712 (TK).

Calcular o segundo coeficiente de virial do CO à temperatura de 99 K, sabendo que a esta temperatura ΔLG
            Hm= 5315 J mol-1 e L = 0.7076 g cm-3. Tenha em consideração que M = 28.01 g mol-1.

RESULTADO : B = -180 cm3 mol-1.

## PROBLEMA Nº 53

ASSUNTO     : Equações de estado.

## OBJECTIVO : Cálculo de coeficientes de virial.

Na tabela seguinte são dados os valores da pressão e do factor de compressibilidade do cloro à temperatura de 60 ºC. Calcule o 2º e o 3º coeficientes de virial desta substância à temperatura anteriormente indicada.

| p / atm | 0.7873 | 3.9365 | 7.873 | 15.746 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | 0.9931 | 0.9648 | 0.9275 | 0.8435 |

Que correcções aplicaria aos valores calculados no caso de B e C serem pedidos a uma pressão muito mais elevada ?

RESULTADO :  B = - 237.97  cm3 mol-1   ,   C = 1713 cm6 mol-2.

## PROBLEMA Nº 54

ASSUNTO     : Equações de estado.

## OBJECTIVO : Cálculo de coeficientes de virial.

Admitindo que o metano gasoso obdece à  equação de virial

Z=1+BVm+CVm2

Faça uma estimativa dos coeficientes de virial B e C à temperatura do ponto crítico.

RESULTADO:   B= -115 cm3 mol-1   ,   C = 4395 cm6 mol-2.

## PROBLEMA Nº 55

ASSUNTO     : Equações de estado.

## OBJECTIVO : Cálculo de desvio da entalpia com a equação de virial.

Mostrar que o desvio da entalpia molar relativamente à entalpia molar do gás perfeito à mesma temperatura, HHgp, vem

(H−Hgp)=RT(z−1) + T ∂P∂TV−P dV   .

Calcular o valor do desvio da entalpia para o etano gasoso a 250 K e a 5 atm supondo que o comportamento PVT é traduzido pela equação

Z=1+BVm

DADOS: Para o etano

Bcm3 mol−1 = −52.372+ 2.882×104(TK) − 2.032×107(TK)2

RESULTADO:  H−Hgp=   433.4 J∙mol1.

## PROBLEMA Nº 56

ASSUNTO     : Equações de estado.

## OBJECTIVO : Cálculo de desvio da capacidade calorífica com a equação de virial.

Mostrar que o desvio da capacidade calorífica molar de um fluido relativamente ao valor do gás perfeito à mesma temperatura, Cp,mCp,m gp, vem

CP−CPgp=T ∂2P∂T2VdV−R−T∂P∂TV2∂P∂VT−1.

Calcular o valor da capacidade calorífica do argon gasoso, CP,m, a 150 K e a   3 MPa supondo que o comportamento PVT do gás é traduzido pela eq. (283), sendo

Bcm3⋅mol−1=−4.04−8.666×102(TK)−1.733×106(TK)2   .

Comparar com  valor da literatura, CP,m(g, 150 K, 3 MPa)= 40.50 J∙mol1∙K1.

RESULTADO: CP,m(g, 150 K, 3 MPa)= 40.24 Jmol1K1.

## PROBLEMA Nº 57

ASSUNTO     : Equações de estado.

## OBJECTIVO :  :   Aplicação de uma equação de estado cúbica no volume molar ao cálculo dos coeficientes de virial.

A equação de Soave (da família de van der Waals) é

P=RTVm−b−θ(T)Vm(Vm+b)

Sendo o parâmetro θ(T) definido por

θ=a[1+(0.480+1.57ω−0.176ω2) (1−Tr)12]

com a=0.42748R2Tc2.5Pc sendo ω o factor acêntrico de Pitzer e Tr a temperatura reduzida. (Tr=T/Tc). O parâmetro b, é b=0.08664RTcPc.

- estabeleça a expressão do factor de compressibilidade, Z, em termos da temperatura e da densidade;

- estimar o valor do 2º coeficiente de virial do árgon a 120 K e comparar com o valor tabelado, B= -132 .

DADOS: Ver tabela do apêndice B.

RESULTADO: B= - 131 cm3.mol-1 .

## PROBLEMA Nº 58

ASSUNTO     :    Equações de estado.

## OBJECTIVO :   Aplicação de uma equação de estado cúbica no volume molar ao cálculo das propriedades termodinâmicas no equilíbrio líquido-gás de uma substância pura..

Com a equação de estado de Redlich-Kwong (RK), para o argon a 120 K, calcular:

- a pressão de saturação (ou de equilíbrio) e os volumes molares do líquido e do gás em equilíbrio;

- a entalpia molar de vaporização do líquido.

Comparar com os valores experimentais: Pσ=12.15 bar, Vmℓ=34.45 cm3∙mol1, Vmg = 663.3 cm3∙mol1 e ΔℓgHm= 5051 J∙mol1.

DADOS: Equação de RK:

P=RTVm−b−θ(T)Vm(Vm+b)

sendo θ(T)=aT0.5. Os parâmetros a e b são obtidos por a=0.42748R2Tc2.5Pc e

b=0.08664RTcPc.

RESULTADOS: Pσ=11.58 bar, Vmℓ=35.22 cm3∙mol1, Vmg = 706.7 cm3∙mol1 e ΔℓgHm= 5559 J∙mol1.

## PROBLEMA Nº 59

ASSUNTO     :    Princípio dos estados correspondentes (PEC)

## OBJECTIVO :   Aplicação ao dimensionamento de um reservatório

Dimensionar um reservatório esférico que possa conter 30 toneladas de amoníaco líquido, à temperatura de 51ºC.

DADOS:  para o amoníaco, M= 17.03.

Tabelas do PEC e das propriedades críticas

RESULTADO:  V= 61.2 m3  , D= 4.9 m.

## PROBLEMA Nº 60

ASSUNTO     :    Princípio dos estados correspondentes (PEC)

## OBJECTIVO :   Aplicação ao dimensionamento de um reservatório que contém uma mistura de gasosa.

Dimensionar um cilindro de gás capaz de conter 13 kg de uma mistura  constituida por propano, butano e isobutano, a 17 ºC com composição molar 13%, 63.5 % e 23.5 % nos referidos componentes. Indicar um valor plausível para a pressão de armazenagem.

DADOS:   Tabelas do PEC e das propriedades críticas

RESULTADO:  V= 24.5 dm3 .

## PROBLEMA Nº 61

ASSUNTO     :    Princípio dos estados correspondentes (PEC)

## OBJECTIVO :   Aplicação ao calculo da pressão em recipientes

Um recipiente com 1 dm3 de capacidade contém 32 g de metano à temperatura de 210 K. Numa utilização experimental dessa substância, a baixa temperatura, o recipiente foi arrefecido até 133 K obtendo-se líquido saturado. Determinar:

- a pressão inicial no interior do recipiente;

- a pressão final no mesmo.

DADOS:  Tabela de propriedades críticas. Tabelas do PEC.

RESULTADO: a) 29 atm  b) 4 atm

## PROBLEMA Nº 62

ASSUNTO     :    Princípio dos estados correspondentes (PEC)

## OBJECTIVO :   Aplicação ao calculo do 2º coeficiente de virial

Fazer uma estimativa do segundo coeficiente de virial do n-butano e da acetona a 400 K pelos métodos de Tsonopoulos e de McCann e Danner. Comparar os valores calculados com os retirados da literatura: 370±20 cm3∙mol1 e 700 cm3∙mol1, respectivamente.

DADOS: Tabela de propriedades críticas. Tabela de contribuição de grupos do método de McCann e Danner (APÊNDICE D)

RESULTADOS:  para o n-butano obtém-se pelo método de Tsonopoulos B= -369 cm3.mol-1 pelo de McCann e Danner  B= - 379 cm3.mol-1 . Para a acetona  pelo método de Tsonopoulos B= -669 cm3.mol-1 pelo de McCann e Danner B= -618 cm3.mol-1 .

## PROBLEMA Nº 63

ASSUNTO     :    Princípio dos estados correspondentes (PEC)

## OBJECTIVO :   Aplicação ao calculo da variação de entalpia e liquefacção

A liquefacção do metano pode ser realizada fazendo passar o gás sobreaquecido através de uma válvula de laminagem, V, segundo o esquema seguinte:

Esquema de um processo de liquefacção de metano.

O gás sobreaquecido dá entrada na válvula à temperatura de 206 K e a uma pressão de 6.9 MPa. No separador (S) coexistem líquido e vapor em equilíbrio à temperatura de 111.7 K. O gás e o líquido são separados em S, sendo o líquido armazenado no reservatório R à temperatura de 180 K.

Determinar a fracção de gás que se liquefaz ao atravessar a válvula V. (Note  que neste processo não há variação de entalpia entre a entrada e a saída da válvula). Considere que para o metano é CP,m0 = 33.26 J∙mol1∙K1.

DADOS:  Tabelas do PEC. Tabela de propriedades críticas.

RESULTADO: A fracção de gás que se liquefaz é 8%.

APÊNDICE A

Função de Debye da capacidade calorífica, CV /3R, em função de qD/T.

| Função de Debye da capacidade calorífica, CV/3R, em função de qD/T. Quando qD/T ³ 16 , CV/3R= 77.927 (T/qD)3. Adaptadas de K. S. Pitzer, Thermodynamics, 3rd ed. McGraw-Hill, New York (1995) | 1.0 | 0.6835 0.2925 0.1456 0.07906 0.04596 |  | 0.02834 0.01841 0.01252 0.00886 0.00648 |  | 0.00487 0.00376 0.00296 0.00237 0.00192 0.00159 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.9 | 0.7560 0.3156 0.1554 0.08377 0.04839 |  | 0.02967 0.01918 0.01299 0.00915 0.00667 |  | 0.00501 0.00385 0.00302 0.00242 0.00196 0.00162 |
|  | 0.8 | 0.9687 0.8550 0.6961 0.5334 0.3930 |  | 0.2838 0.2038 0.1473 0.1078 0.08025 |  | 0.06087 0.04705 0.03701 0.02959 0.02402 0.01975 |
|  | 0.7 | 0.9759 0.8692 0.7128 0.5490 0.4057 |  | 0.2933 0.2107 0.1521 0.1111 0.08259 |  | 0.06253 0.04823 0.03788 0.03024 0.02451 0.02013 |
|  | 0.6 | 0.9822 0.8828 0.7294 0.5647 0.4187 |  | 0.3031 0.2177 0.1570 0.1146 0.08500 |  | 0.06424 0.04946 0.03878 0.03091 0.02501 0.02052 |
|  | 0.5 | 0.9876 0.8960 0.7459 0.5807 0.4320 |  | 0.3133 0.2251 0.1622 0.1182 0.08751 |  | 0.06600 0.05073 0.03970 0.03160 0.02553 0.02092 |
|  | 0.4 | 0.9920 0.9085 0.7622 0.5968 0.4456 |  | 0.3237 0.2326 0.1675 0.1219 0.09011 |  | 0.06783 0.05204 0.04066 0.03230 0.02607 0.02132 |
|  | 0.3 | 0.9955 0.9203 0.7784 0.6132 0.4595 |  | 0.3345 0.2405 0.1730 0.1257 0.09280 |  | 0.06973 0.05339 0.04164 0.03303 0.02661 0.02174 |
|  | 0.2 | 0.9980 0.9315 0.7943 0.6296 0.4738 |  | 0.3455 0.2486 0.1788 0.1297 0.09558 |  | 0.07169 0.05479 0.04265 0.03378 0.02718 0.02218 |
|  | 0.1 | 0.9995 0.9420 0.8100 0.6461 0.4883 |  | 0.3569 0.2569 0.1847 0.1339 0.09847 |  | 0.07372 0.05624 0.04370 0.03455 0.02776 0.02262 |
|  | 0.0 | 1.0000 0.9517 0.8254 0.6628 0.5031 |  | 0.3686 0.2656 0.1909 0.1382 0.1015 |  | 0.07582 0.05773 0.04478 0.03535 0.02835 0.02307 |
|  | q D/T | 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 |  | 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 |  | 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 |

APÊNDICE B

Propriedades das substâncias puras

Propriedades macroscópicas de substâncias simples: M - massa molecular relativa; Tf - temperatura de fusão; Tb- temperatura de ebulição normal; Tc- temperatura crítica; Pc- pressão crítica;  - factor acêntrico. (Valores de diversas proveniências).

| Substância | M | Tf / K | Tb / K | Tc / K | Pc / kPa | Vc (cm3.mol-1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2 | 2.016 | 13.56 | 20.38 | 33.25 | 1297 | 65.03 | -0.216 |
| He | 4.003 | 2.15 | 4.30 | 5.189 | 227 | 57.35 | -0.390 |
| Ne | 20.180 | 24.56 | 27.07 | 44.40 | 2756 | 41.69 | -0.016 |
| Ar | 39.948 | 83.806 | 87.29 | 150.66 | 4860 | 74.95 | 0.001 |
| Kr | 83.800 | 115.79 | 119.74 | 209.37 | 5502 | 91.19 | 0.005 |
| Xe | 131.290 | 161.39 | 165.01 | 289.74 | 58.40 | 118.28 | 0.008 |
| N2 | 28.014 | 63.14 | 77.356 | 126.2 | 3400 | 89.21 | 0.039 |
| O2 | 31.999 | 54.39 | 90.196 | 154.595 | 5043 | 73.39 | 0.025 |
| F2 | 37.997 | 53.48 | 84.95 | 144.31 | 5215 | 66.20 | 0.054 |
| Cl2 | 70.905 | 172.19 | 239.12 | 417.00 | 7700 | 123.74 | 0.073 |
| CO | 28.010 | 68.16 | 81.64 | 132.85 | 3494 | 93.06 | 0.053 |
| CO2 | 44.010 | 216.59 | - | 304.21 | 7382.5 | 94.43 | 0.239 |
| NO | 30.006 | 109.51 | 121.38 | 180.0 | 6485 | 57.70 | 0.582 |
| N2O | 44.013 | 182.33 | 184.67 | 309.57 | 7245 | 97.37 | 0.165 |
| SO2 | 64.065 | 197.67 | 263.13 | 430.65 | 7884 | 122.03 | 0.251 |
| H2S | 34.082 | 187.62 | 212.81 | 373.3 | 8970 | 98.50 | 0.109 |
| SF6 | 146.056 | 222.45 | 209.25 | 318.7 | 3759 | 198.45 | 0.286 |
| H2O | 18.015 | 273.15 | 373.124 | 647.10 | 22064 | 55.95 | 0.328 |
| HF | 20.006 | 189.58 | 292.68 | 461.0 | 6485 | 69.00 | 0.372 |
| HCl | 36.461 | 159.06 | 188.07 | 324.68 | 8256 | 81.00 | 0.12 |
| HBr | 80.912 | 186.34 | 206.46 | 363.2 | 8552 | 100.0 | 0.069 |
| HI | 127.912 | 222.38 | 237.57 | 424.0 | 8309 | 132.70 | 0.038 |
| CH4 | 16.043 | 90.70 | 111.667 | 190.567 | 4595 | 98.92 | 0.012 |
| C2H2 | 26.038 | 192.35 | 188.40 | 308.33 | 6139 | 112.72 | 0.189 |
| C2H4 | 28.054 | 104.0 | 169.364 | 282.344 | 5041 | 129.0 | 0.089 |
| C2H6 | 30.070 | 90.36 | 184.56 | 305.32 | 4871 | 147.06 | 0.099 |
| CF4 | 88.005 | 89.55 | 145.11 | 227.6 | 3739 | 140.0 | 0.177 |
| C6H6 | 78.114 | 278.68 | 353.22 | 562.12 | 4898 | 259.0 | 0.212 |
| NH3 | 17.031 | 195.49 | 239.72 | 405.5 | 11352 | 72.47 | 0.257 |
| CH3F | 34.033 | 130.86 | 194.86 | 317.4 | 5870 | 113.30 | 0.187 |
| CH3Cl | 50.488 | 175.44 | 248.95 | 416.25 | 6679 | 139.0 | 0.153 |

APÊNDICE C

Método de Joback

Contribuições, ∆, dos grupos para o valor das propriedades críticas, Tc, Pc e Vm,c, para a temperatura de ebulição normal, Tb, e para a temperatura de fusão à pressão de 1 atm, Tf  segundo o método de Joback .

| grupo | ΔTc,k | ΔPc,k | ΔVc,k | ΔTb,k | ΔTf,k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incrementos para substâncias alifáticas |  |  |  |  |  |
| CH3 | 0.0141 | 0.0012 | 65 | 23.58 | 5.10 |
| >CH2 | 0.0189 | 0 | 56 | 22.88 | 11.27 |
| >CH | 0.0164 | 0.0020 | 41 | 21.74 | 12.64 |
| >C< | 0.0067 | 0.0043 | 27 | 18.25 | 46.43 |
| =CH2 | 0.0113 | 0.0028 | 56 | 18.18 | 4.32 |
| =CH | 0.0129 | 0.0006 | 46 | 24.96 | 8.73 |
| =C< | 0.0117 | 0.0011 | 38 | 24.14 | 11.14 |
| =C= | 0.0026 | 0.0028 | 36 | 26.15 | 17.78 |
| ≡CH | 0.0027 | 0.0008 | 46 | 9.20 | 11.18 |
| ≡C | 0.0020 | 0.0016 | 37 | 27.38 | 64.32 |
| Incrementos para substâncias aromáticas |  |  |  |  |  |
| CH2 | 0.0100 | 0.0025 | 48 | 27.15 | 7.75 |
| >CH | 0.0122 | 0.0004 | 38 | 21.78 | 19.88 |
| >C< | 0.0042 | 0.0061 | 27 | 21.32 | 60.15 |
| =CH | 0.0082 | 0.0011 | 41 | 26.73 | 8.13 |
| =C< | 0.0143 | 0.0008 | 32 | 31.01 | 37.02 |
| Incrementos para substâncias halogenadas |  |  |  |  |  |
| F | 0.0111 | 0.0057 | 27 | 0.03 | 15.78 |
| Cl | 0.0105 | 0.0049 | 58 | 38.13 | 13.55 |
| Br | 0.0133 | 0.0057 | 71 | 66.86 | 43.43 |
| I | 0.0068 | 0.0034 | 97 | 93.84 | 41.69 |
| Incrementos para substâncias com oxigénio |  |  |  |  |  |
| OH(alcool) | 0.0741 | 0.0112 | 28 | 92.88 | 44.45 |
| OH(fenol) | 0.0240 | 0.0184 | -25 | 76.34 | 82.83 |
| O(sem anel) | 0.0168 | 0.0015 | 18 | 22.42 | 22.23 |
| O(anel) | 0.0098 | 0.0048 | 13 | 31.22 | 23.05 |
| >C=O(sem anel) | 0.0380 | 0.0031 | 62 | 76.75 | 61.20 |
| >C=O(anel) | 0.0284 | 0.0028 | 55 | 94.97 | 75.97 |
| O=CH(aldeído) | 0.0379 | 0.0030 | 82 | 72.24 | 36.90 |
| COOH(ácido) | 0.0791 | 0.0077 | 89 | 169.09 | 155.50 |
| COO(ester) | 0.0481 | 0.0005 | 82 | 81.10 | 53.60 |
| =O(outras subst.) | 0.0143 | 0.0101 | 36 | 10.50 | 2.08 |
| Incrementos para substâncias com azoto |  |  |  |  |  |
| NH2 | 0.0243 | 0.0109 | 38 | 73.23 | 66.89 |
| >NH (sem anel) | 0.0295 | 0.0077 | 35 | 50.17 | 52.66 |
| >NH (anel) | 0.0130 | 0.0114 | 29 | 52.82 | 101.51 |
| >N (sem anel) | 0.0169 | 0.0074 | 9 | 11.74 | 48.84 |
| N= (sem anel) | 0.0255 | 0.0099 |  | 74.60 |  |
| N= (anel) | 0.0085 | 0.0076 | 34 | 57.55 | 68.40 |
| CN | 0.0496 | 0.0101 | 91 | 125.66 | 59.89 |
| NO2 | 0.0437 | 0.0064 | 91 | 152.54 | 127.24 |
| Incrementos para substâncias com enxofre |  |  |  |  |  |
| SH | 0.0031 | 0.0084 | 63 | 63.56 | 20.09 |
| S (sem anel) | 0.0119 | 0.0049 | 54 | 68.78 | 34.40 |
| S (anel) | 0.0019 | 0.0051 | 38 | 52.10 | 79.93 |

APÊNDICE D

Cálculo do 2º coeficiente de virial

Coeficientes para o método de McCann e Danner do cálculo do 2º coeficiente

de virial..

| Grupo(a) | ai | bi | ci | di | ei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C(C)H3 | 41.33 | -103.270 | -22.80 | -0.0506 |  |
| CC2(H)2 |  |  |  |  |  |
| primária | 31.32 | -69.14 | -41.01 | -1.058 |  |
| secundária | 0.277 | 2.363 | -2.406 | -0.298 |  |
| C(C)3(H) | 22.63 | -48.07 | -51.304 | 1.9237 |  |
| C(C)4 | 8.32 | 36.40 | 82.32 | 3.9664 |  |
| Cd(H)2 | 36.25 | 83.11 | 32.56 | 0.2862 |  |
| Cd(C)(H) | 24.87 | 59.94 | 21.43 | 0.3670 |  |
| Cd(C)2 | 12.44 | 21.60 | 50.914 | 1-599 |  |
| Cd(Cd)(H) | 27.84 | 63.84 | 19.383 | 0.4284 |  |
| C(Cd)(H)3 | 41.33 | 103.27 | 22.80 | 0.0506 |  |
| C(Cd)(C)(H)2 | 41.805 | 81.53 | 45.086 | 2.0561 |  |
| C(Cd)(C)2(H) | 24.32 | 21.50 | 56.99 | 2.3455 |  |
| Ca | 14.70 | 60.47 | 8.54 | 0.0478 |  |
| Ct(H) | 34.10 | 72.25 | 31.95 | 1.758 |  |
| Ct(C) | 19.69 | 31.143 | 24.786 | 0.6261 |  |
| C(Ct)(H)3 | 41.33 | 103.27 | 22.80 | 0.0506 |  |
| C(Ct)(C)(H)2 | 30.60 | 62.50 | 34.42 | 0.1110 |  |
| CB(H) | 23.06 | 35.17 | 28.896 | 0.7230 |  |
| CB(C) | 15.47 | 19.68 | 73.23 | 4.033 |  |
| C(CB)(H)3 | 41.33 | 103.27 | 22.80 | 0.0506 |  |
| C(CB)(C)(H)2 | 47.78 | 213.00 | 10.71 | 0.353 |  |
| C(CB)(C)2(H) | 27.35 | 162.30 | 46.91 | 2.853 |  |
| Correcção CIS | 4.24 | 62.50 | 42.68 | 1.187 |  |
| anel ciclopropano | 2.10 | 28.65 | 60.40 | 3.670 |  |
| anel ciclobutano | 26.70 | 71.90 | 96.75 | 9.063 |  |
| anel ciclopentano | 9.81 | 62.65 | 98.117 | 5.9588 |  |
| anel ciclohexano | 15.94 | 25.08 | 137.83 | 9.816 |  |
| substituição ORTO | 2.73 | 60.30 | 33.23 | 1.975 |  |
| CO(C)2 | 26.85 | 17.60 | 164.70 | 0.684 | 5.9996 |
| CO(C)(H) | 37.00 | 53.40 | 188.10 | 7.090 | 8.193 |
| O(C)2 | 17.60 | 55.10 | 44.06 | 0.2622 |  |
| O(C)H | 87.30 | 268.00 | 271.40 | 78.87 | 33.410 |
| O(CO)(C)+ CO(O)(C) | 62.10 | 145.30 | 75.10 | 8.606 |  |
| O(CO)(C)+ CO(O)(H) | 53.40 | 128.80 | 116.80 | 11.964 |  |
| C(CO)(C)2(H) | 18.88 | 25.10 | 31.734 | 4.3425 |  |
| C(CO)(C)(H)2 | 24.80 | 44.90 | 52.80 | 1.340 |  |
| C(CO)(H)3 | 41.33 | 103.27 | 22.80 | 0.0506 |  |
| C(O)(C)3 | 96.60 | 532.00 | 585.70 | 204.10 | 71.436 |
| C(O)(C)2(H) | 26.04 | 11.24 | 58.30 | 16.52 | 2.4344 |
| C(O)(C)(H)2 | 30.02 | 24.35 | 48.33 | 2.902 |  |
| C(O)(H)3 | 41.33 | 103.27 | 22.80 | 0.0506 |  |
| correcção do anel de furano | 7.03 | 54.35 | 120.33 | 6.985 |  |

Coeficientes o método de McCann e Danner (continuação)

| Grupo(b) | ai | bi | ci | di | ei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C(N)(H)3 | 41.33 | 103.27 | 22.80 | 0.0506 |  |
| C(N)(C)(H)2 | 28.63 | 72.51 | 27.057 | 0.428 |  |
| N(C)(H)2 | 33.40 | 79.00 | 64.70 | 6.04 |  |
| N(C)2(H) | 25.87 | 61.76 | 68.84 | 3.871 |  |
| N(C)3 | 25.87 | 28.63 | 44.02 | 2.1184 |  |
| NI(CB) | 18.60 | 135.50 | 9.92 | 2.069 |  |
| C(CN)(C)(H)2 | 310.00 | 1090.0 | 203.0 | 139.30 |  |
| C(F)3(C) | 79.837 | 152.57 | 58.57 | 1.4518 |  |
| C(F)2(C)(H) | 60.50 | 129.02 | 61.58 | 0.885 |  |
| C(F)(C)(H)2 | 59.7 | 143.24 | 34.03 | 0.170 |  |
| C(F)2(C)2 |  |  |  |  |  |
| primário | 46.62 | 93.25 | 48.975 | 0.975 |  |
| secundário | 0.652 | 3.22 | 8.00 | 1.4034 |  |
| Cd(F)(H) | 52.30 | 115.10 | 40.25 | 3.035 |  |
| Cd(F)2 | 57.31 | 125.40 | 28.90 | 0.1822 |  |
| C(Cl)(C)(H)2 | 76.91 | 158.43 | 55.33 | 0.962 |  |
| C(Cl)(C)2(H) | 77.90 | 160.65 | 73.19 | 1.4534 |  |
| C(Cl)(C)3 | 75.34 | 252.96 | 19.775 | 2.443 | 0.3378 |
| C(Cl)2(C)(H) | 109.94 | 211.98 | 84.02 | 1.639 |  |
| C(Cl)3(C) | 134.80 | 296.26 | 116.52 | 3.383 |  |
| C(Cl)2(F)(C) | 113.65 | 219.37 | 113.66 | 3.411 |  |
| C(Cl)(F)2(C) | 98.42 | 191.27 | 82.81 | 1.69 |  |
| CB(F) |  |  |  |  |  |
| primário | 45.74 | 145.05 | 21.53 | 0.346 |  |
| secundário | 2.23 | 17.876 | 4.488 | 0.767 |  |
| C(S)(H)3 | 41.33 | 103.27 | 22.80 | 0.0506 |  |
| C(S)(C)(H)2 | 32.81 | 74.21 | 51.724 | 1.917 |  |
| C(S)(C)2(H) | 26.37 | 64.60 | 44.50 | 1.994 |  |
| C(S)(C)3 | 16.54 | 90.44 | 68.60 | 4.0695 |  |
| Cd(S)(H) | 24.87 | 59.94 | 21.43 | 0.367 |  |
| Cd(S)(C) | 18.94 | 174.80 | 22.48 | 0.264 |  |
| S(C)(H) | 41.93 | 109.35 | 44.48 | 0.369 |  |
| S(C)2 | 34.18 | 97.85 | 43.674 | 0.556 |  |
| S(S)(C) | 35.40 | 132.42 | 44.29 | 0.972 |  |
| S(Cd)2 (em anel de tiofeno) | 31.20 | 160.00 | 15.28 | 0.5623 |  |
| correcçao do tiociclopentano | 8.75 | 54.40 | 165.00 | 6.7135 |  |

(b) Terminologia:Ca=(=C=);CB=carbono aromático;Cd=carbono ligado por ligação dupla; Ct=carbono ligado por ligação tripla; CIS=correcção cis em alquenos; ORTO= substituição orto em anéis aromáticos (uma por cada ocorrência); NI=(N=C);NI(CB) é o grupo piridina; O(CO)(C)+CO(O)(H)= combinação de grupos para formatos; O(CO)(C)+CO(O)(C)= combinação de grupos para outros ésteres.

Equações do método:

B=primni ΔBi+sec(ni−1)2ΔBi  ,

onde ΔBi é a contribuição do grupo i e as designações prim e sec se aplicam às  contribuições primária e secundária, respectivamente. A contribuição ΔBi vem dada em termos da temperatura reduzida por:

ΔBi=ai+biTr+ciTr3+diTr7+eiTr9  . 		           (397)

O termo em Tr9 raramente se utiliza como se pode observar na tabela.

Método de Tsonopoulos:

BPcRTc=B0(Tr)+ ωB1(T) + B2(Tr)    ,

B0(Tr)=0.1445−0.330Tr−0.1385Tr2−0.0121Tr3−0.000607Tr8 ,

B1(Tr)=0.0637+0.331Tr2−0.423Tr3−0.008Tr8   ,

B2(Tr)=aTr6−bTr8    .

-  Para substâncias polares que não formem ligações de hidrogénio, é b=0, ao passo que o parâmetro  a  toma valores distintos para diferentes famílias de moléculas, sendo geralmente  função do momento dipolar reduzido, μr,

μr=0.9869105 μ2PcTc2     ,

onde μ/D, Pc/bar e Tc/K.

-  Para o vapor de água

a=  0.0109 e b=0.

- Na Tabela a seguir são dados os valores de a e b, recomendados com base nos estudos efectuados por Tsonopoulos.

Valores experimentais de a e de b para moléculas polares ou que formam asociações moleculares.

| Tipo de substância | a | b |
| --- | --- | --- |
| Cetonas, aldeídos, nitrilos, éteres, ésteres e ácidos carboxílicos | -2.14×10-4μr  4.308×1021μr8 | 0 |
| Alcanos halogenados, mercaptanos e sulfuretos | -2.188×10-4μr  7.831×1021 μr8 | 0 |
| Alcoois (excepto metanol) | 0.0878 | 0.00908+0.0006957μr |
| Metanol | 0.0878 | 0.0525 |